分类号		密级

UDC 注 1

硕士专业学位论文

网格化战场态势下战车火力分配技术研究

（题名和副题名）

曹晟

（作者姓名）

指导教师姓名	王军  副研究员		 学 位 类 别 				 工程硕士	  学科 名称 				电子信息	 研究 方向 		作战指挥控制		 论文提交时间 			2023 年 6 月

注 1：注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

硕士学位论文

网格化战场态势下战车火力分配技术研究

作	者：曹晟

指导教师：王军	副研究员

南京理工大学

2023 年 6 月

M.Eng. Dissertation

Research On War Chariot Firepower Allocation Technology Under Grid Battlefield Situation

By

Cao Sheng

Supervised by Prof Wang Jun

Nanjing University of Science & Technology June, 2023

摘	要

随着科学技术的不断进步，战场态势日益复杂，由军事人员人工标绘形成战场态势的传统态势生成方法已经不能满足现代战争中展示丰富信息量的需求，利用计算机对大量战场数据进行处理从而生成态势图已经成为主流趋势。使用计算机生成态势的明显特点就是时间和空间上的不连续。同时，以往的火力分配研究主要分为单一时间中的静态最优分配研究和连续时间上持续进行分配的动态最优分配研究，但是这两种方向都没有考虑过火力打击的最优时间的选择。本文为了解决这个问题，依据计算机生成态势的特点，提出了一种空间网格化、时间序列化的战场决策模型，将战场表达为不同时间片段之下离散的单元网格模型。旨在通过离散的战场模型，在火力分配问题达成最优分配方案的基础之上，结合战场态势，在打击时间上做出最优的选择。本文的主要研究工作如下：

首先，针对火力打击需要在时间上做出决策的要求和计算机生成态势的离散性质，提出了一种空间网格化、时间序列化的战场决策模型，将态势主体（战车）的位置、状态等信息储存在一个以位置为关键索引的复合信息单元内，与战场的网格单元一一对应。将连续的时间进行分段处理再组成时间片段序列，使态势预测之后，未来一段时间内的态势结果能够清晰地表达。在对战场的空间以及态势预测的时间离散化处理之后，将战车的火力分配分解成：(1)计算每个时间片段上的静态武器-目标分配的最优结果；(2)对所有进行态势预测的时间片段的战场态势及分配结果综合考量进行择优。同时给出了威胁度、毁伤概率等态势数据的计算方法。该模型便于态势数据与地理信息相结合，使能表达的态势信息更加丰富，同时也使决策能容更加丰富。

其次，针对现有武器-目标分配研究中存在的计算复杂度高、计算得出的结果可能违背实际情况的问题，提出了一种基于聚类算法进行目标分类，再利用粒子群算法进行武器-目标分配的方法。这种方法的优点是：(1)通过对目标进行分类的过程，将多个目标分成不同批次进行武器-目标分配，有效减少静态武器-目标分配的运算时间；(2)利用目标自身属性进行类别的划分，可以保存目标属性对分配结果的影响，一定程度上解决了传统的武器-目标分配算法中，只关注目标的威胁度或毁伤概率，一味追求数学上的最优，导致最终结果不一定符合实际需求的问题。同时对粒子群算法做出了一定的改进，使其收敛速度优于标准粒子群算法且不易陷入局部最优。

最后，在单时间片段上得到分配结果的前提下，构造了多时间片段下，基于战场整体的态势特征和火力打击效果进行时间片段择优的评估模型，并将对抗解释结构模型和逼近理想解排序联合使用，对该模型进行评估。通过最优打击时间片段选择，可以得到多个预测时间片段中，进行打击的最佳时间片段。将打击时间融入到火力分配的

I

结果之中。

将最优打击时间片段和该时间片段下得到的最优武器-目标分配结果结合，便得到了最佳的打击时间决策和打击分配结果。为现代陆战争中，指挥员进行决策的制定提供了科学、合理的支撑。

关键词：威胁度评估、武器-目标分配、粒子群算法、多属性决策

II

Abstract

With the continuous progress of science and technology, the battlefield situation is becoming increasingly complex. The traditional situation generation methods formed by military personnel manually plotting the battlefield situation can no longer meet the rich information in modern warfare. The use of computers to process a large amount of battlefield data to generate state maps has become a mainstream trend. The obvious characteristic of using computers to generate situations is the discontinuity in time and space. Based on this characteristic, this dissertation proposes a spatially gridded and spatially serialized battlefield decision-making model, which represents the battlefield as a discrete unit grid model under different time segments. Meanwhile, previous research on firepower allocation was mainly divided into static optimal allocation in a single time and dynamic optimal allocation in continuous time, but neither direction considered the selection of optimal time. This dissertation aims to use a discrete battlefield model to achieve the optimal allocation plan based on the firepower allocation problem and combine it with the battlefield situation to make the optimal choice in terms of strike time. The main research work of this dissertation is as follows:

A spatially gridded and spatially serialized battlefield model is proposed, which represents the battlefield as a discrete unit grid model under different time segments. Store the position, status, and other information of the situational subject (tank) in a composite information unit with position as the key index, corresponding to the grid units of the battlefield one by one. The discrete form of this model meets the current needs of using computers for situation rendering, and facilitates the combination of situation data and geographic information, making the expressed situation information more abundant. Segmenting continuous time into time segment sequences enables clear expression of future situation results after situation prediction. After the time discretization processing of battlefield space and situation prediction, the fire attack task planning of the combat vehicle is decomposed into: (1) calculating the optimal result of static weapon target allocation in each time segment; (2) The battlefield situation and allocation results of all predicted time segments are comprehensively considered for optimization. At the same time, a calculation method for situation data such as threat degree and damage probability is provided.

A method based on clustering algorithm for target classification and particle swarm optimization algorithm for weapon target allocation was proposed, and it was applied to the

III

calculation of static weapon target allocation problems in a single time segment. The advantages of this method are: (1) through the process of classifying targets, multiple targets are separated for weapon target allocation, effectively reducing the computational time of static weapon target allocation; (2) By utilizing the attributes of the target itself for category classification, the impact of the target attributes on the allocation results can be preserved, which to some extent solves the problem of traditional weapon target allocation algorithms that only focus on the threat degree or damage probability of the target, blindly pursuing mathematical optimization, resulting in the final result not necessarily meeting practical needs. At the same time, some improvements have been made to the particle swarm optimization algorithm, so that its convergence speed is better than the standard particle swarm optimization algorithm and it is not easy to fall into the local optimum. Simulation experiments were conducted to first verify the effectiveness of the improvement of the particle swarm optimization algorithm. Secondly, for combat scenarios, the results of weapon target allocation after classification and direct weapon target allocation were compared, verifying that this method can obtain more realistic results in specific situations.

A time segment optimization evaluation model was constructed based on the overall situation attributes and firepower strike effectiveness of the battlefield under multiple time segments. And the adversarial interpretation structure model and approximate ideal solution ranking were combined to evaluate the model. The calculation steps and results of the scenario were detailed, and clear ranking results were obtained, demonstrating the feasibility and superiority of this method. By selecting the optimal strike time segment, the optimal strike time segment among multiple predicted time segments can be obtained. The weapon target allocation result for this time segment is the final result of fire strike task allocation.

At the same time，developed a grid based battlefield vehicle strike task planning software

that integrates and encapsulates all research content, providing a convenient and practical software platform.

Key word: Threat evaluation, Weapon target assignment, Particle swarm optimization, Multiple Attribute Decision Making

IV

目 录

- 绪论	1

  - 研究的背景及意义	1

    - 课题的研究背景	1

    - 课题的研究意义	2

  - 相关领域研究现状	3

    - 威胁度评估理论研究现状	3

    - 火力分配领域研究现状	4

  - 本文工作安排	5

    - 论文完成的主要内容	5

    - 论文的组织结构	6

- 战场的网格化建模及战术决策矩阵的计算	9

  - 战场的网格化决策模型	9

  - 战场的网格区域划分	11

  - 网格化战场态势下的威胁度评估	12

    - 威胁度评估介绍	12

    - 网格化战场下的威胁度评估因子选取	14

    - 网格化战场下的威胁度评估模型	17

    - 目标威胁度计算案例仿真	22

  - 网格化战场下的毁伤概率	24

    - 网格化战场中的命中概率	24

    - 命中条件下的毁伤概率计算	25

  - 本章小结	26

- 单时间片段的武器-目标分配方法研究	27

  - 多对多武器-目标分配模型的建立	27

    - 现有武器-目标分配模型存在的问题分析	27

    - 先分类再分配的武器-目标分配模型	28

  - 基于 Kmeans 的目标类别划分方法研究	30

    - Kmeans 算法原理	30

    - Kmeans 划分敌方目标	31

  - 基于改进粒子群算法的多对多武器-目标分配算法研究	32

    - 粒子群算法基本原理	32

    - 粒子的编码方式	33

    - 适应度函数的选取	34

    - 粒子群算法的改进措施	35

    - 改进粒子群算法求解武器-目标分配问题的过程	37

  - 基于类别划分的武器-目标分配方法仿真验证	39

  - 本章小结	43

- 基于 AISM 的最优打击时间选择	45

  - 战场最优打击时间评价体系设计	45

    - 评价指标体系的构建原则	45

    - 战场最优打击时刻评价指标的确定	45

  - 基于对抗解释结构模型的评价方法	47

    - 对抗解释结构模型流程图	48

    - 原始数据归一化与正负理想解	48

    - 基于指标的对抗哈斯矩阵求解	51

    - 绘制有向拓扑层级图	54

    - 基于正负理想点的距离与贴近度	55

  - 案例分析	55

    - 案例想定	55

    - AISM 方法数据处理过程	57

    - AISM 方法评价结果	64

  - 本章小结	68

- 总结与展望	69

  - 研究内容总结	69

  - 后续工作展望	70

参考文献	71

- 绪论

  - 研究的背景及意义

    - 课题的研究背景

随着信息化的快速发展，信息共享在现代战争中变得越来越重要。在战场上，C3I系统是信息的中心，它通过收集各种传感器信息，可以进行对于整个战场的态势评估和态势预期，进一步得到威胁度评估结果，从而为战事推进提供决策指导。因此，现代战争中对C3I 系统的研究十分必要，以便能够快速、准确地为指挥员的决策提供符合实际情况的帮助。

态势评估、态势预期和威胁估计同为决策级信息融合的重要组成部分，它们在概念上有一定的联系，但同时也存在些许差异，目前尚没有一致公认的定义。为了实现对战场的全方位综合与展示，JDL（Joint  Directors  of  Laboratories）标准[1][2][3]将战场环境、战场事件、敌方目标态势数据与我方的兵力配置等各种因素有机地联系起来，以便对战事推进进行有效分析。

陆战场态势的构建与呈现是火力打击决策的基础，态势数据信息越充分、越符合   火力决策的需求，则火力决策越科学准确。然而传统的态势构建仅仅是将战场上的敌我信息、地理信息这些基础态势数据客观地展现出来，随着战场环境的复杂度越来越高，简单的战场态势数据难以满足现有火力打击决策的需求，研究新的态势模型、提升态势数据针对性迫在眉睫，栅格法[4]和势场法[5]是近年出现的主要战场态势建模方法，它们通过对基础态势数据的建模，以栅格图或势场图的形式提升了战场态势的表现形式和态势数据的丰富程度。

在打击任务规划中，火力规划是其中一项非常重要的内容。其面向火力打击任务需求，依据当前战场态势，采用运筹优化方法，确定火力打击实施平台，对敌目标使用不同弹药种类，打击共耗弹量以及打击行动开始与结束时刻等参量。如何在火力规划中按照作战需求迅速且准确地解算出最优的火力分配的结果，并迅速地完成火力打击的战术制定是火力规划中的一个关键问题。

在现代信息化战争中，随着各种武器的高科技含量增加、战场形势变得更加复杂，自动化实现多武器平台的火力分配已成为指挥控制系统发展的必然趋势，从而有效为   作战指挥人员提供符合实际情况的决策支持。同时，火力分配方案能否快速、正确、优质地完成直接影响着对敌作战的效果。传统的做法是使用人工方式，依照指挥员的作战经验和理论基础进行武器-目标分配，但是随着科技力量的发展，在现代战争高科技、快节奏的特点之下，这种分配方式已经满足不了作战需求。因此，自动化进行火

1

力分配，在快速的前提下得到准确且符合实际的结果，已成为现代作战指挥决策的必要环节。

火力规划问题是一个非确定多项式完全（NPC）问题，它涉及到多个变量和多个约束条件，因此，在问题规模较大时，其解空间将呈现组合爆炸的趋势，使得问题难以求解。与此同时火力规划问题也是一个典型的组合优化问题，规划人员需要根据战场环境的需求，确定火力打击任务的起止时间，同时寻求较优甚至是最优的武器-目标分配方案，很多情况下具有较强的时间约束。在一定的时间限制内形成一套完整可行的行动计划，才能保证火力打击任务能够按时、有效地进行。因此提高火力规划的计算速度和时效性是其研究的一项重点内容。

    - 课题的研究意义

本文在战场情报信息已知的条件下，构建战场网格化的打击决策数据矩阵，形成   时间及空间划分下火力筹划智能决策能力。研究对有限陆战场空间的网格化划分技术，结合目标类型、运动状态，以及武器系统的各项性能参数，构建基于确定网格区位的目标威胁度、重要性、价值等要素的战术决策数据项，实现战场网格化地域空间的矩阵数据建模，将战场映射至基于某一时刻下的、具备决策价值的战术决策矩阵。在此基础上，根据对动态目标在一定时间长度内的预测，可以得到由不同时间片段组成的战术决策矩阵序列，完成对战场基于打击目标在空间和时间维度上的构建，从而获得目标在空间和时间上的不同信息。

在此基础上，针对单一数学优化方法实现的火力分配结果与实际运用脱节的情况，研究基于当前时空决策矩阵下的火力分配方法。通过对目标的完全分类过程，基于一   定的决策逻辑将目标进行类别划分，在此基础上继续进行武器-目标分配，构建类似指战员分析和决策过程的多层次多处理分支的火力分配数学模型。根据当前态势以及未来不同时间片段下态势的战术决策矩阵，对每个时间片段进行武器-目标分配，再对各个时间片段的分配结果进行寻优，可确定我方战车在接下来一段时间内最佳的火力分配决策结果。

值得注意的是，虽然本文研究的内容包括武器-目标分配以及多个时间片段上分配结果的寻优，但其本质是在静态武器-目标分配基础上的扩展研究，是将几个不同时间片段上的静态武器-目标分配结果与当时的战场态势相结合，综合评估以确定最优打击时间的过程。最终的火力分配结果，是在某一个最优的时间片段中的武器-目标分配结果，而不是多个时间段都进行火力打击，因此，多个时间片段各自的武器-目标分配结果之间没有相互影响，与动态武器-目标分配问题有本质上的不同。

2

  - 相关领域研究现状

    - 威胁度评估理论研究现状

“威胁度评估”源于防空作战体系，且依然在防空作战体系中占据重要地位。防   空信息中心的一切拦截等任务的指挥部署，都需要以对目标的各类态势数据进行分析、融合后得到的目标威胁度评估为根据。尽管威胁度评估在作战中至关重要，但由于其应用领域的敏感程度，在国内外都很少公开讨论，相关的文献也少之又少。威胁度评估通常分为三个步骤：威胁度因子的选取、威胁度模型的建立和对威胁度进行排序。多属性决策理论、贝叶斯推理理论、D-S 证据理论、对策理论、专家系统方法和神经网络方法等方法都是威胁度评估的常用算法。

基于多属性决策理论的研究，曲长文[6]等人于 2000  年利用隶属函数进行描述目标属性，利用决策论建立了威胁模型，在此基础之上计算目标威胁值。在这个模型的条件下，使用多属性决策理论中的 TOPSIS 法对威胁度进行排序。同样，周林[7]等人也提出了相似的理论用于威胁计算，但是在前人的基础上使用线性权值法和量化论进行了计算方法的优化。王永杰[8]等人于 2008  年研究了基于理想解法的威胁度计算理论在空战中的实际运用。

Bayes 推理是一种不确定性推理方法[9]，它基于不确定事件做出假设，通过不确定性方法得出一个符合实际情况的推理结果。G.L.Zacharias[10]与 Subrata Das[11]首次提出基于Bayes 网络的威胁估计模型。康长青[12]等人在先前的 Bayes 模型的基础之上做出改进，提出了一种基于模糊 Bayes 的威胁计算模型。Bayes 分析法提供了一种对假设概率的计算方法，特别适用于不确定性推理。它基于对假设先验概率以及在该假设下观察到的不同数据的概率进行计算。

王琳[13]等人在 2007 年将 D-S 证据论投入对空战态势进行研究，用于空战态势估计。 D-S 证据论和 Bayes 推理相比，不需要完备的先验与条件概率，但是高度依赖于证据规 则的合理性。

专家系统是一种依靠威胁度评估方面专家的实战经验、专业知识或专业理解进行问题求解和决策制定的主观实现。赵威[14]等人在多目标空战研究的基础上，将专家系统用于空战威胁排序。专家系统得出的威胁度评估结果和专家具备的知识和经验的丰富程度有很大的关系，因此排序结果与指挥人员的经验较为贴近。但是这个方法面对高速变化的复杂的实际战场情况时，得出的往往是片面的结果，因此不易实现。

人工神经网络属于计算智能学科范畴，近年来发展十分迅速，它利用计算机强大的算力解决某些问题。神经网络算法具有自学习、自适应等特点，可以利用先验数据集进行数据之间关系的训练，再根据训练得到的结果进行威胁度评估。王向华[15]等人于 2004 年将其用于计算战场目标威胁度。神经网络需要通过不断的训练以接近人工计

3

算的结果，因此该方法高度依赖先验数据集的完整性和精确性。在神经网络方法中对各层神经元数目的合理选择能够精确拟合非线性关系的参数。然而，神经网络缺少对战场情况的实际分析，只能计算出各因素综合结果。

    - 火力分配领域研究现状

火力分配即武器-目标分配（Weapon-target Assignment，WTA）问题在军事运筹学领域一直备受关注[16]。它有两个被重点研究的方面，分别是武器-目标分配模型的建模和针对不同模型的求解算法。

在针对武器-目标分配问题的建模方面，因为WTA 问题已经延伸到各种不同研究分支领域，数学规划、博弈论、图论、动态规划等各领域的方法都被用来进行武器-目标分配的建模。

数学规划建模法是武器-目标分配问题最基础也是应用场景最广的建模方法。 Manne[17]于 1958 年最早提出了一种基于概率和非线性形式的非线性整数规划模型，此模型可以近似描述成线性化模型。Lloyd 等人[18]于 1986 年证明了武器-目标分配的基础整数规划模型属于 NP-complete 问题。Lee 等人[19]于 2003 年提出了一个具有武器约束条件的非线性整数规划模型。Stieber 等人[20]于 2015 年将多对多 WTA 模型近似成有特定条件的旅行商问题，从而建立了一个简化的整数线性规划模型。Peng 等人[21]于 2017 年提出了一种带有目标毁伤概率区间和时间窗约束条件的 DWTA 多目标整数优化模型。 Lu 等人[22]于 2019 年将武器目标分配问题转化为一个具有二进制列的线性整数规划模型。

博弈论方法会将敌我双方对抗策略对战局的影响融入到武器目标分配中，因此在 DWTA 问题领域占有很重要的地位。Soland 等人[23]于 1973 年首次提出使用双人零和博弈策略对武器-目标分配问题进行建模。Leboucher 等人[24]于 2014 年使用进化博弈的方法解决多目标 DWTA 问题中选择适应度的问题。Han 等人[25]在 2016 年考虑了一个更复杂的博弈场景，建立了三阶段的完全信息零和博弈模型。张先剑[26]于 2019 年构建了基于双方动态博弈的攻防对抗模型。

图论方法解决 WTA 问题是在数学规划模型的基础上进行转化，将武器-目标分配问题转化为经典的指派问题，利用匈牙利算法解决。经典代表有黄力伟等人[27]于 2006 年提出了虚拟火力单位或目标的方法来解决线性或非线性的一类火力分配问题。

动态规划方法作为求解多阶段优化和决策过程的重要方法，非常契合动态武器-目标分配问题中时间关联性较强的特点，因此被广泛用来建立 DWTA 问题的模型。 Ahner[28]于 2015 年提出了一种解决两阶段动态武器-目标分配问题的自适应动态规划方法。Summers 等人[29]于 2020 年利用近似动态规划法建模，解决了大规模武器-目标分配问题。

4

武器-目标分配领域另一个研究重点是研究针对该问题的 NPC 特性的高效的求解方法。

当面对小规模的分配问题时，可以使用精确算法。Soland 等人[23]于 1973 年通过隐式枚举方法的求解算法求解小规模武器-目标分配问题。而 Lu 等人[22]于 2021 年将WTA问题建模成 0-1 整数规划问题，在此基础之上提供了一种求解大规模武器-目标分配问题的精确解法。

对于武器-目标分配求解方法的研究更多在于近似算法的研究。Jaiswal 等人[30]于 1993 年提出了解决武器-目标分配问题的模拟退火算法，Madni[31]于 2009 年使用模拟退火算法实现了在短时间内求大规模 WTA 问题的次优解。Metler 等人[32]于 1990 年首次提出将遗传算法应用到武器-目标分配问题中去，并由 Lee[33]在 2002 提出了改进措施。 Chen 等人[34]于 2009 年提出了一种求解动态武器-目标分配问题的改进遗传算法。

Zeng 等人[35]于 2006 年第一次将离散粒子群算法应用到武器-目标分配的解算中，Li等人[36]于 2016 年利用改进粒子群算法计算多层弹道导弹防御的武器-目标分配问题。另外还有蚁群算法[37]、人工蜂群算法[38]、灰狼优化算法[39]等算法也被陆续投入到武器-目标分配的求解过程中去。

随着机器学习技术的发展，强化学习、神经网络等方法也被投入到武器-目标分配的计算中去。Azak等人[40]于2008 年提出了多智能体协同学习方法，设计了一种改进Q- learning 算法进行武器-目标分配问题的计算。Shojaeifard  等人[41]于 2019 年提出用投影递归神经网络模型求解动态武器-目标分配问题的方法。

目前的武器-目标分配研究大部分都是对理论模型的最优化求解，并未考虑到实际战场环境的复杂因素，因此本文需要研究一种能够结合实际战场情况的武器-目标分配方式。

  - 本文工作安排

    - 论文完成的主要内容

本文需要解决的主要问题有：现有计算机构建的空间上离散的战场态势模型，尚未与威胁度评估及毁伤等决策数据关联；当前火力分配技术无法完全贴合实际情况得出符合战场经验的分配结果；目前的决策体系中，缺少对最优打击时间的进行评估与选择的方法。为解决以上问题，本文首先从网格化战场中的威胁度评估与毁伤概率计算出发，在此基础之上研究了单一时间片段内的武器-目标分配技术，最后针对每个时间片段上的战场态势和分配结果进行综合评估，确定火力打击的最优时间和打击策略，具体研究内容如下：

      - 在态势估计和态势预测完成之后战场信息已知的基础上，对战场进行时间段的

5

切片划分和地域的网格化划分，对每个时间片段上，地域网格化划分之后的战场设计了后续研究需要的如目标威胁度、毁伤概率等数据的计算方法。对多个时间片段进行组合得到战术决策矩阵序列。

      - 在单一的时间片段内，实现符合陆战场作战需求的武器-目标分配策略。基于网格化战场中的信息数据，提出先分类再分配的分配策略，使分配结果在一定场景下更符合逻辑。同时对已有的武器-目标分配算法进行一定的改进，提高运算速度以适应战场态势的变化。

      - 建立在多时间片段中选择最优打击时间的评价体系，同时利用对抗解释结构模型方法进行评价，实现在不同时间片段进行打击的优劣评比。

图 1.1 论文组织结构图

全文结构如图 1.1 所示。文章首先建立了网格化决策模型的建立，然后研究了在此模型之下各项决策数据的计算方法。在决策数据的基础之上进行单一时间片段的武器-目标分配，并对多个时间片段的火力分配结果与战场态势结合进行二次择优。

    - 论文的组织结构

综上所述，本文各章节的具体内容安排如下：

第一章：绪论。介绍了论文选题的研究背景和意义，然后介绍了文章主要内容在国内外的研究现状，确定文章需要解决的问题和整体结构。

第二章：战场的网格化建模及战术决策矩阵的建立。建立战场环境下的战术网格，同时提出网格单元的威胁度评估和毁伤概率计算方法，为后续的火力分配做准备。

第三章：单时间片段下的武器-目标分配方法研究。针对陆战场需求，提出了先对目标进行类别划分，再分别进行武器-目标分配的分配策略。同时对标准的粒子群算法进行改进，有较好的效果之后，利用改进粒子群算法进行武器-目标分配解算。最后利

6

用仿真验证该分配策略和分配算法有较好的效果。

第四章：基于AISM 的最优打击时间选择。构建时间片段评价体系，将每个时间片段的战场态势数据和武器-目标分配结果进行综合考量，选择最优的打击时刻。利用对抗解释结构模型，对多个时间片段的多种不同属性进行综合评价，可以得到可靠的排序结果。并给出了针对想定案例的计算过程，展示了逐步逼近最终结果的过程，同时验证了该方法的可行性。

第五章：总结与展望。对本文所进行的工作做总结，汇总展示每个核心章节的研究方法和实验结果，同时提出文章中还需要改进的地方，并对所研究内容做出发展预期。

7

8

- 战场的网格化建模及战术决策矩阵的计算

本章提出了一种含时间变量的网格化的战场态势构建方法，将火力决策关注的威胁度、毁伤程度等关键战术决策类数据与网格数据相结合，建立多时间片段下的战术决策矩阵序列。同时，确定了战术决策矩阵中关键决策数据的计算方法，为后文进行武器-目标分配以及选择最佳打击时间片段做出理论铺垫。

  - 战场的网格化决策模型

决策空间

划分

A

我方装备

中心点

网格化分析

战场环境

战术网格化

战场的网格化建模旨在通过研究对有限陆战场地域的网格化战术划分技术，结合目标类型、运动状态、武装性能等性能参数，以及战场中不同位置的地理信息，构建基于确定网格区位的、集敌对目标的各方面属性、威胁度及毁伤概率预期等要素于一体的战术决策数据项，将各个分散的敌方目标融合到该目标所处的网格中，实现战场网格化地域空间的矩阵数据建模。将战场映射至基于某一时刻下的、具备决策价值的战术决策矩阵。在此基础上，如图 2.1 所示，根据态势预测的结果，在一定时间预测长度内，实现针对动态目标情况下不同时间片段的战术决策矩阵序列的计算，完成对战场基于打击目标在空间和时间维度上的构建。

战术决策矩阵序列

图 2.1 网格化战术矩阵示意图

9

以上战术决策矩阵序列实则为涵盖时间和空间的矩阵序列集合，基于网格化战术决 策矩阵的最优决策过程，则是在每一个时间片段上，基于给定的战术指标，如最大毁  伤概率等，在当前空间中，以生成的战术矩阵中每一数据项（Wij向量）为基础，进行武器-目标分配，先得到每个时间片段上的最优分配结果。再对于所有时间片段的最优分配结果与战场态势进行综合评估、比较，得到最终的火力分配的结果。如图 2.2 所示。

⋯ ⋯

图 2.2 网格化战术决策矩阵寻优过程示意图

战场的网格化建模，本质上是对连续的地域空间和时间进行离散化处理，从而规避庞大的数据计算量和复杂的、动态的规划模型，加快决策速度。与此同时，也利于将地理信息的数据融合到态势数据的计算之中。

基于网格化战术矩阵决策序列的火力分配步骤如下，其流程如图 2.3 所示。

图 2.3 网格化战场下火力打击任务分配流程

步骤一：根据战场需要，确定适当的网格大小，对战场进行网格化划分，同时确定

10

每个时间片段的长度。

步骤二：根据从指控系统获取到的当前的战场数据，计算每个网格中决策需要的相关态势数据，如威胁度等。

步骤三：根据从指控系统获取到的预期战场数据，建立每个时间片段的战术决策矩阵，组成决策矩阵序列。

步骤四：对每个时间片段分别进行武器- 目标分配计算。

步骤五：对每个时间片段的战场态势及武器-目标分配的计算结果进行评估和比较，选择出最优的打击时间。该时间的武器-目标分配结果即为最后的火力分配结果。

  - 战场的网格区域划分

对于确定的战场区域Z，其大小可以以我方火力单元的火力覆盖范围内敌目标主要运动区域为基准，构建外接矩形区域，并对区域进行网格化划分。由于战场网格服务于火力打击决策，其网格大小的设置要符合火力打击的需求，过大则态势数据粗糙，火力决策不够准确，过小则带来决策过程计算量过大。考虑火力单元在目标进入最大射程方可实施打击，拟对火力单元的最大射程进行100 等分来确定网格的边长，即网格边长为

其中，D为最大射程。

Δd  D /100

(2.1)

由于实际作战中，大部分情况下的部队构成均为混合编队，我方作战部队中不同的作战单元最大射程不同。所以规定对于混合编成的部队，使用最大射程最小的作战单元来进行网格划分。比如坦克最大射程为 4000 米，移动火炮最大射程为 20 千米，对于单一的坦克部队， 可确定40m×40m的网格大小， 对于单一的移动火炮部队确定 200m×200m的网格大小，对于移动火炮和坦克的混合编队，则采用40m×40m的网格大小。

这一网格大小从威胁度计算和命中概率计算上来说，具有较好的分辨率。以正方形

网格为基本单元将区域Z划分为m行n列，每个网格对应一个位置信息，可形成m×n个地 理空间上的二维数组 S xi , yj ,i [1, n], j [1, m] 。由于本方法主要运用于局部作战区域，

地球弧面效应不明显，故采取直角坐标表示网格的位置。战场网格化划分以及敌坦克目标及我方坦克部署位置示意图如图 2.4 所示。

11

图 2.4 战场网格化划分示意图

为建立针对火力决策过程的态势数据结构，将𝑆(xi,yj)网格进行扩展得到决策向量：

wij={xi,yj,w1ij,w2ij,…,wkij}

其中,i∈[1,n], j∈[1,m]，k为扩展的态势属性数据。态势属性数据包括目标类型、目标距离、目标速度、威胁度及毁伤预期等。目标类型、目标速度等目标固有属性通过指控系统的多级信息融合系统获取，威胁度、毁伤预期等经处理后才能得到的数据则根据获取到的基础数据进行计算后得出。

  - 网格化战场态势下的威胁度评估

本节以网格化战场为平台，根据每个战场网格中敌方单位的状态和属性，对该网格单元对我方阵地所产生的威胁进行等级评定。

    - 威胁度评估介绍

威胁度评估这一概念，起源并发展于防空作战，也在防空作战中应用最多[42]。它是作战部队能够做出合理的火力安排的必要条件。作战部队的情报融合系统首先对战场信息进行情报收集，在做出态势评估和威胁的评估的处理后，再进行火力分配。威胁度评估的应用范围较广，在任何战场中威胁度评估都是进行火力分配的前提，但是由于涉及军事领域所以在国内外都较少公开讨论。威胁度评估的目的是评估所有来袭目标对我方阵地的威胁度大小，分清楚各目标需要被处理的优先程度，为下一步火力分配做准备。对目标进行威胁度评估是一个复杂的过程，根据应用场景和任务需求的不同，威胁度评估模型和威胁度评估算法都有很多区别，威胁度评估一般分为如下几个步骤：

12

步骤一：根据应用场景选取符合实际情况的对目标构成威胁的威胁度评估因子。步骤二：根据任务需求，利用威胁度因子进行威胁度评估体系的构建。

步骤三：通过合适的评估方法根据所得模型进行计算，从而评估目标的威胁度大小。

      - 威胁度评估因子的选择

威胁度评估因子是指能够对威胁度评估产生影响的重要因素，根据作战场景、作战需求的不同，威胁度评估因子的选取会产生很大区别。威胁度评估因子的选择可以从以下几个方面考虑。

① 目标任务意图

目标任务意图主要是对目标类型的考量，不同类型的目标任务意图大不相同。根据目标意图进行考虑，可以判断目标对我方构成什么样的威胁，比如，对于主战坦克类目标，其任务意图在于进攻我方阵地，而对于反坦克武器类目标，其任务意图在于对我方武器平台的打击。

② 目标攻击威胁

该方面主要考虑目标固有属性所带来的威胁性。从这方面考虑威胁度因子，目标威胁度因子可以分为目标的机动性能，武装性能和行进速度，与攻击目标的距离等。武装性能是指目标的武装程度，武装越强的目标的威胁度也越强，行进速度则意味着目标是否会更快与我方阵地或是作战单位接触，需要尽早做出应对。机动性能是指目标是否能快速移动，从而规避我方进攻或是造成我方预期之外的战场局势。与攻击目标的距离是指目标距离我方阵地的直线距离，这个距离越近，说明目标对我方阵地造成损害的可能性越大，目标对我方造成打击的毁伤也会越大，同时我方做出反应的准备时间越短，其威胁性越大。

③ 突防性能

考察目标的突防性能是为了判断目标是否具有对于我方侦查手段有应对手段。突防性能越强，我方对其认知越不清晰，有可能出现预期之外的情况。

      - 威胁度评估方法

常用的威胁度模型评估方法主要有：TOPSIS 逼近理想目标排序算法、基于模糊理论的方法、信息熵值法等[43]。

① 基于模糊理论的方法

13

该方法主要用于对非数据化的属性进行评估，首先利用隶属函数量化相应威胁度评估因子，然后利用加权平均值法得到对象的威胁度，最后对威胁度排序[44]。以防空作战为例，从空中目标中筛选出几个要素：目标类型，目标速度，目标相对高度以及目标相对距离等，并分别针对目标各要素构建威胁函数，然后基于隶属函数可得到各属性威胁隶属度并采用加权平均值法得到目标威胁度，公式如下：

其中，wi为目标各个属性权值。

② 逼近理想点排序法

n

Ui   wjuij j 1

(2.2)

逼近理想点排序法又称为 TOPSIS 法(Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution)，该方法首先需要确定所有因素的正负理想目标，然后计算各目标距离“理想目标”的距离和贴近度，最后根据贴近度大小进行威胁度排序。

③ 基于熵的威胁排序方法

该排序方法是利用信息论中熵[45]的概念进行评估。如果某信号携带的信息量较少，其熵值就越低，对评估过程的影响也越小。反之，传递较大信息量的信号有较大的熵   值，对评估过程的影响也更大。用熵的计算方法进行目标威胁度的计算，是利用信息熵的公式确定目标各因子的权值，对目标进行加权处理后再进行威胁度排序。

    - 网格化战场下的威胁度评估因子选取

图 2.5 威胁度评估因子示意图

14

威胁度因子是威胁度评估需要的各种要素。它的选取方式需要根据具体作战环境的需要进行调整。通过对战车类目标的分析，从任务意图考虑，选择目标类别因素作为威胁度评估因子，从目标攻击威胁考虑，选择目标运动速度、目标所处地形、目标距离我方阵地的距离和目标武装性能 4 个因素作为威胁度评估因子，如图 2.5 所示。

      - 目标类型

本文研究中涉及的战车目标的种类包括主战坦克、步兵战车、人员输送车、轻型坦克和反坦克导弹五类，根据目标任务意图，反坦克导弹主要任务是摧毁我方战车从而瓦解我方防御手段，因此威胁性最大，人员运输车主要任务是运送步兵，本身没有作战能力因此威胁性最小，主战坦克、轻型坦克、步兵战车主要任务是对我方阵地发动进攻，根据其作战性能分别赋予离散的隶属度函数值[43]：

反坦克导弹

  主战坦克

u 



1	  轻型坦克

 步兵战车



 人员输送车

1.0

0.8

0.6

0.4

0.1

(2.3)

      - 目标运动速度

在作战过程中，敌目标速度既会对其能否躲避我方拦截攻击产生影响，也对其能否快速突破我方防线威胁我方阵地重要设施有很强的影响。来袭目标速度越高，其攻击过程更具有多变性，更不便于我方指挥机构做出反应，从而造成更大的威胁，且更不利于我方战车炮弹的命中。因此，选取如下函数作为敌方目标速度威胁函数：

	0

1	1	

x  5



u2     sin 

 x  9	5  x  13

(2.4)

 2	2	 8

	1



x  13

通过上述分析可以认为敌方目标的速度越高，其对我方阵地和作战单元威胁度程度越大。本节的威胁度函数设定为当来袭目标速度处于 5m/s 与 13m/s 之间时，通过升岭型分布函数[47]来计算其威胁值，当来袭目标速度超过13m/s 时，认为目标速度过快，目标威胁值达到最大；来袭目标速度小于 5m/s 时，认为目标速度较慢，对战场局势影响不大，目标威胁值最小。

      - 目标距我方阵地的距离

目标距我方阵地的距离是指，目标到我方阵地的直线距离，当目标到我方阵地的直

15

线距离在敌方目视距离内时，威胁度高。当目标到我方阵地的直线距离超出敌方侦查距离时，威胁度低。

距离威胁函数：

	1	0  d  2(km)

	d

8

u3  1.25 



2  d  8(km)

(2.5)

	0

d  8(km)

Δd	x  x	 Δd	y  y

2





2

2

i	f



i	f



2

其中d 为目标到我方阵地的直线距离，在网格化战场之中，每个网格单元中的目标距我方阵地的距离通过下式计算：

d 

(2.6)

其中，Δd为网格单元的边长，(xi,yi)为敌方目标所处的网格，(xf,yf)为我方阵地所处网格。

      - 目标武装性能

目标的武装性能是指武器系统在实战中表现的能力和特点。在以上战车目标当中，主战坦克和反坦克导弹的武装性能最优，轻型坦克和步兵战车的武装性能与前者相比稍弱，人员输送车武装性能较差。

武装性能威胁度隶属函数：

0.8



4

u  0.6



0.1

主战坦克& 反坦克导弹轻型坦克& 步兵战车 人员输送车

(2.7)

      - 目标所处地形

目标所处地形是战场网格化之后特有的威胁因素，由于战场的网格化，可以将战场地形信息存储到网格单元之中，对单个目标威胁度进行计算时，只需要提取目标所处网格的地形信息即可。目标所处地形对目标威胁度的影响主要分为两个因素：一是目标是否占领高地，由于高地上具有更好的视野和射击位置，则威胁度更高；二是目标所处地形是否会增加目标的隐蔽性，隐蔽性越好，威胁度越高。

地形因素隶属函数：

0.7

 

0.5



u5	0.5

0.3

高地且隐蔽性较好高地且隐蔽性一般平地且隐蔽性较好平地且隐蔽性一般

(2.8)

16

    - 网格化战场下的威胁度评估模型

针对网格化之后的战场，由于网格单元中可能出现没有敌方目标或是有多种、多个敌方目标的情况，所以采用：先整合有敌方目标的网格单元中敌方目标的威胁度评估因子信息，计算出该网格单元的总体威胁度因子数据，再对每个有敌方目标的网格单元进行威胁度排序。

本节在此使用模糊集对属性赋值，并利用信息熵确定客观权值、层次分析法确定主观权值，再将客观权值和主观权值相结合，使用 TOPSIS 法进行决策排序的方法进行威胁度评估。威胁度评估流程如图所示 2.6 所示。

图 2.6 网格单元的威胁度评估流程

      - 网格单元的威胁度因子计算

网格单元的总体威胁度因子遵循以下规则进行计算：

规则一：网格单元的类型威胁因子隶属度值为该网格内所有敌方目标类型隶属度值总和。

规则二：网格单元的速度威胁因子等于该网格内所有敌方目标速度的平均值。规则三：网格单元的距离威胁因子为该网格与我方阵地网格的欧式距离。

规则四：网格单元的武装性能威胁因子隶属度值为该网格内所有敌方目标武装性能隶属度值的总和。

规则五：相同网格中目标的地形威胁因子隶属度相同，所以网格单元的地形威胁因子无需另外计算。

17

      - 基于熵的客观权重

每个威胁度因子的权重选择是至关重要的，不同的权重直接影响了最终的排序结果。熵值法的原理在此不做多余赘述，利用熵值法计算威胁度因子的权重是常用的客观权  重的计算方法。

m

步骤一：考虑对 n 个敌方目标，假设每个目标有 m 个威胁度因子，构造目标属性矩阵 A  aij n ，aij表示第 i 个目标的第 j 个威胁因子的值。

m

步骤二：对原始矩阵进行规范处理，原始矩阵 A  aij n ，其进行规范化后的结果

为决策矩阵为 R  rij 

，r  ∈ [0,1]，规范化采用欧氏距离，公式如下：

ij

nm

rij

 aij /

(2.9)

n

a

ij 

2

i1

步骤三：求熵值从而得到权重。首先根据熵值计算公式计算第 j 个属性的熵值为：

ln n

j	 ij	ij

E  1	n r ln r

i1

(2.10)

m

在求出熵值之后进一步计算威胁度的差异度[46] Gj=1-Ej , 最后计算得到第j个威胁度因子的权重为：

wj  Gj / Gi

(2.11)

      - 基于层次分析法的主观权重

层次分析法是利用专家所拥有的理论知识和作战经验，对各个因素之间进行两两比较，对两两因素之间影响威胁度评估的重要性做出评判。在对每两个属性进行比较的过程中，主要依据是专家对因素主观的定性理解。由于战场中问题包括许多定性的指标无法直接使用单纯的数据衡量，因此，选择该方法可以有利于基于主观判断对威胁度评估做出人为干预。通过各个专家将不同的因素两两相比较来判断各个因素间的重要程度，以此来构建出判断矩阵，判断矩阵是一个描述不同因素之间相对重要性的矩阵，用于评估各因素对最终结果的贡献程度。再对判断矩阵进行求解，来确定各属性权值。

层次分析法求解权值W  1 ,2 ,3	,n  求解步骤如下：

步骤一：根据上文确定的五个因素对目标威胁度进行评价，以此建立层次结构模型。分别为目标类型，目标运动速度，目标距我方阵地的距离，目标武装性能以及目标所

18

处地形。根据这五个因素建立的威胁等级层次示意图如图 2.7 所示。

图 2.7 目标威胁等级层次结构图

m

步骤二：构造判断矩阵，对上述选择的五个因素进行基于两两之间的比较，1-9 度量方法确定判断矩阵各元素值。矩阵表示为 A  aij n ，A为正反矩阵，有aji=1/aij。A

中元素aij代表第i个属性和第j个属性的比较结果。

表 2.1 1-9 度量方法表

| 因素 i 相比因素 j | 量化值 |
| --- | --- |
| 同等重要 | 1 |
| 略微重要 | 3 |
| 比较重要 | 5 |
| 非常重要 | 7 |
| 极度重要 | 9 |
| 相邻标度中间值 | 2,4,6,8 |

反向比较

因素 j 相对因素 i 比较，其结果为

1/aij

步骤三：计算权重向量，本节对于权重计算采用算术平均法、几何平均法以及特征值法三种不同的方法分别计算权重向量，综合确定最后的权重。考虑到大部分利用层次分析法解决评估问题的研究，只采用其中一种方法求得权重，而不同的计算方法会

19

产生不同的权重结果。为了保证结果的科学性，本文根据三种不同的方法分别求出权   重，再根据得到的三种权重取平均值作为最终的权重结果，以此进行排序和综合分析。这样最大降低了采用单一方法所产生的偏差，得出的结论将更科学、更有效。三种方法计算步骤如下所示：

① 算术平均法求权重

判断矩阵 A  aij nn 构造完成后，将判断矩阵内所有元素以列为标准进行归一化处理，再将归一化的各列按行求和，最后将和向量中的每个元素除以n 即可得到权重向量 wi , (i  1, 2n) ，依照上述原理利用求得的权重向量为：

1

	 n	aij

i 	 n

(i  1, 2,, n)

(2.12)

n j 1 a

k 1 kj

② 几何平均法求权重

与算术平均法一致，先将 A  aij nn 的元素以列为标准进行归一化处理，再将归一化的各列依照行相乘得到一个新的列向量，再将该新建立的向量的每个分量开n 次方后即可得到权重向量wi , (i  1, 2n) ，依照上述原理利用求得的权重向量为：

1

 n	n

 aij 

    j 1	

(i  1, 2,, n)

(2.13)

i	1

n  n	n

 akj 

k 1 j 1	

③ 特征值法求权重

有矩阵 A  aij nn ，其最大特征根为λmax，其特征向量经过归一化处理后即可得到权重向量：

	1 n

( Ai )

max 	aj

n j 1	i

(2.14)

步骤四：一致性检测，在确定判断矩阵时，由于只是依次对两两因素进行比较，如果需要考虑的因素较多，则需要对矛盾的情况进行判别是否要重新构造判断矩阵，比如：威胁度因子 A 的重要程度高于威胁度因子 B，威胁度因子 B 的重要程度又高于威胁度因子 C，但是对于威胁度因子 A 和威胁度因子 C，又得到的 C 重要性高于 A 的情

20

况。这样所构造出来的判断矩阵就会偏离实际情况，无法满足一致性条件，因此这种情况下求出的权重是不合理的。因此考察判断矩阵偏离一致性的程度是至关重要的，

通过对判断矩阵进行特征值求取，确定一致性指标I  = λmax-m，其中λ

为特征值法求权

CI	m-1

max

重中求取的最大特征根，m为矩阵的阶次。将当前的判断矩阵的一致性指标与矩阵一致 性的平均指标IRI进行对比，其数值与矩阵的阶 m 相关，如表 2.2 所示。如果ICI/IRI≥0.1，就需要重新构造判断矩阵，如果ICI/IRI≤0.1，则表示其判断矩阵的偏离程度在可以接受  的范围之内。

表 2.2 判断矩阵一致性修正值

| 阶数 | 1 阶 | 2 阶 | 3 阶 | 4 阶 | 5 阶 | 6 阶 | 7 阶 | 8 阶 | 9 阶 | 10 阶 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IRI | 0 | 0 | 0.52 | 0.89 | 1.12 | 1.26 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.49 |

采用上述层次分析法，即可以确定影响威胁度评估因子的主观权值。

      - TOPSIS 威胁度排序

TOPSIS  是一种多属性决策领域的常用方法，通过对多个威胁度因子与其正负理想解的距离和贴近度进行排序，可以有效得到各个目标的威胁度排序结果。算法过程如下：

步骤一：根据上述层次分析法确定主观权重：Ws=[Ws1,Ws2,Ws3,Ws4]。步骤二：根据上述熵权法确定客观权重：Wo=[Wo1,Wo2,Wo3,Wo4]。

步骤三：根据主客观因素确定最终的指标权重：

W  Ws  (1  )Wo

(2.15)

式中α为主客观权重的调整系数，可以通过该系数调整客观与主观因素对整体权重影响的贡献度。其取值范围为 0~1。

mn

步骤四：计算目标加权决策矩阵 R ， R  rij 	，其中rij  rijWj 。

步骤五：计算各威胁度因子的正理想解和负理想解，其计算方式如下：

rj  max

r   min

1in rij 

r 

(2.16)

 j

1in	ij

计算分别得到正理想解集合V  和负理想解集合V  。

步骤六：计算每个目标和正负理想解的贴近度并排序，与正理想解贴进度越大的威胁越大。计算贴近度前首先计算目标与正负理想解的距离，计算公式如下：

21

d   m

r  r 

 i

	j 1

	m

ij	j

(2.17)

d    r  r 

 i	j 1  ij	j

式中, d  和d  为目标到正负理想解的距离，使用下式计算贴进度：

i	i

d 

d   d 

ci  	i

i	i

(2.18)

    - 目标威胁度计算案例仿真

制定如下作战想定：某次作战中，我方阵地检测到一批敌方目标对我方阵地有威胁，需要进行火力打击，根据各传感器结果进行数据融合处理，得到来袭目标的威胁因子  数据如表 2.3 所示。

表 2.3 目标威胁度因子数据

| 目标编号 | 目标类型 | 目标速度 (m/s) | 目标距离 (km) | 武装性能 | 所处地形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 1 | 步兵战车 | 12 | 5 | 良好 | 高地且隐蔽较好 |
| 目标 2 | 主战坦克 | 6 | 4 | 优秀 | 平地且隐蔽较好 |
| 目标 3 | 人员运输车 | 11 | 3 | 一般 | 平地且隐蔽较好 |
| 目标 4 | 轻型坦克 | 10 | 7 | 良好 | 高地且隐蔽一般 |
| 目标 5 | 主战坦克 | 7 | 7 | 优秀 | 平地且隐蔽一般 |
| 目标 6 | 反坦克导弹 | 6 | 6 | 优秀 | 高地且隐蔽较好 |
| 目标 7 | 轻型坦克 | 9 | 2 | 良好 | 高地且隐蔽一般 |

根据各威胁度因子的威胁函数计算每个目标的五种威胁度因子，并将所有数据规范化处理，敌方目标威胁值的量化结果如表 2.4 所示：

表 2.4 量化后的目标威胁度指标

| 目标编号 | 目标类型 | 目标速度 | 目标距离 | 武装性能 | 所处地形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 1 | 0.2247 | 0.6203 | 0.3467 | 0.3458 | 0.4865 |
| 目标 2 | 0.4493 | 0.0246 | 0.4160 | 0.4611 | 0.3475 |
| 目标 3 | 0.0562 | 0.5504 | 0.4854 | 0.0576 | 0.3475 |
| 目标 4 | 0.3370 | 0.4458 | 0.2080 | 0.3458 | 0.3475 |
| 目标 5 | 0.4493 | 0.0945 | 0.2080 | 0.4611 | 0.2085 |
| 目标 6 | 0.5617 | 0.0246 | 0.2774 | 0.4611 | 0.4865 |
| 目标 7 | 0.3370 | 0.3225 | 0.5547 | 0.3458 | 0.3475 |

22

根据式(2.10)和(2.11)和表 2.4，利用信息熵法得到目标威胁度的客观权重结果为：

Wo  [0.1694, 0.0986, 0.2447, 0.2022, 0.2851]

利用层次分析法，根据专家经验比较威胁因素，得到判断矩阵如表 2.5 所示：

表 2.5 判断矩阵数值表

| 威胁因素 | 目标类型 | 目标速度 | 目标距离 | 武装性能 | 所处地形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标类型 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 目标速度 | 1/3 | 1 | 4 | 7 | 6 |
| 目标距离 | 1/5 | 1/4 | 1 | 3 | 7 |
| 武装性能 | 1/7 | 1/7 | 1/3 | 1 | 2 |
| 所处地形 | 1/9 | 1/6 | 1/7 | 1/2 | 1 |

根据判断矩阵数值表，分别用算术平均法、几何平均法和特征值法，得到的权重结果如表 2.6 所示：

表 2.6 三种方法计算的权重

| 权重指标 | 目标类型 | 目标速度 | 目标距离 | 武装性能 | 所处地形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 算术平均法 | 0.4805 | 0.2748 | 0.1575 | 0.0519 | 0.0354 |
| 几何平均法 | 0.4958 | 0.2817 | 0.1409 | 0.0481 | 0.0335 |
| 特征值法 | 0.4938 | 0.2841 | 0.1428 | 0.0464 | 0.0329 |

计算一致性指标 ICI  0.1072 ，一致性比例 ICR  0.0957  0.10 ，表明该矩阵通过一致性判断。最后根据三种方法计算的权重得到最终的主观权重：

Ws  [0.4901, 0.2802, 0.1471, 0.0488, 0.0338]

根据式(2.15)，主客观权重因子𝛼取 0.5 时，最终总权重计算结果为

W  [0.3298, 0.1894, 0.1959, 0.1255, 0.1597]

表 2.7 最终加权决策矩阵

| 目标编号 | 目标类型 | 目标速度 | 目标距离 | 武装性能 | 所处地形 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 1 | 0.0741 | 0.1175 | 0.0679 | 0.0434 | 0.0777 |  |
| 目标 2 | 0.1482 | 0.0047 | 0.0815 | 0.0579 | 0.0554 |  |
| 目标 3 | 0.0185 | 0.1042 | 0.0951 | 0.0072 | 0.0554 |  |
| 目标 4 | 0.1111 | 0.0844 | 0.0407 | 0.0434 | 0.0554 |  |
| 目标 5 | 0.1482 | 0.0179 | 0.0407 | 0.0579 | 0.0332 |  |
| 目标 6 | 0.1852 | 0.0047 | 0.0543 | 0.0579 | 0.0777 |  |
| 目标 7 | 0.1111 | 0.0611 | 0.1087 | 0.0434 | 0.0554 |  |
|  |  |  |  |  |  | 23 |

最终加权决策矩阵 R 如表 2.7 所示。

根据式(2.161)，计算得到目标威胁度的正理想解和负理想解如下：

V   [0.1852, 0.1175, 0.1087, 0.0579, 0.0777]

V   [0.0185, 0.0047, 0.0407, 0.0072, 0.0332]

计算各目标到正理想解的贴近度，得到最终的贴近度结果为：

C  [0.4591, 0.6914, 0.1327, 0.5748, 0.6573, 0.7103, 0.6345]

对计算的目标威胁度进行排序，可以得到目标威胁度大小依次为：目标 6>目标 2>

目标 5>目标 7>目标 4>目标 1>目标 3。

  - 网格化战场下的毁伤概率

本节将对网格化战场下的毁伤概率计算方式做出介绍。毁伤概率的计算是一个复杂的步骤，涉及到命中概率和命中条件下的毁伤概率两部分的计算，最终的毁伤概率为命中概率 Ps 和命中条件下毁伤概率 Ph 的乘积。

P  Ps ·Ph

(2.19)

    - 网格化战场中的命中概率

战车类目标的命中概率和战斗部与目标间的条件有关，以目标为圆心建立三维坐标系如图 2.8 所示。

图 2.8 目标坐标系

战斗部炸点在目标位置的某一邻近区域的期望落点分布应当服从二维正态分布[48]，考虑到战斗部炸点的横纵坐标是互相独立的，简化后的概率密度函数为：

1	  1   x   2

 y  

2 

f (x, y) 

exp 

 	1	  	2	 

(2.20)

2 

  2 	 2

 2	

1  2			1	2	

24

其中， 1 ， 2 ，1 ， 2 分别为炸点在两坐标轴上的数学期望和标准差[49]。

命中概率的求解中有一个非常重要的参数：靶标 S，通常用角度（mil）表示，靶标 S 积分区域的大小对命中概率的影响至关重要[50]，弹目距离是影响 S 的积分区域的主要因素，示意图如图 2.9。

图 2.9 弹目关系示意图

当弹目距离为 l 时，靶标 S 的积分区域如下：

S   50 arctan a , 50 arctan a  mil  50 arctan b , 50 arctan b  mil

(2.21)

	3	2l	3	2l 		3	2l	3	2l 

其中，网格化战场下的弹目距离 l 采用公式(2.6)计算。从公式中可以看出，当距离弹目距离 l 变小时，靶标 S 的积分区域会增大。

最终，目标的命中概率可以表示为：

PS ∬S f (x, y)dxdy

(2.22)

    - 命中条件下的毁伤概率计算

目前战车所采用的弹丸类型大部分是穿甲弹，本节将介绍穿甲弹在命中条件下的毁伤概率计算方法。

穿甲弹弹丸在冲击装甲前具有的动能为：

W  1  m V 2

2	c

式中， Vc 表示极限穿透速度；m 表示弹丸质量。

采用德马尔（Tacob de Marre）公式计算穿甲弹的侵彻过程，具体如下：

d 0,75  b0.7 Vc  k m0.5 cos 

(2.23)

(2.24)

可以改写成：

V 1.43  m0.715 cos1.43 

b   c

k1.43  d1.07

(2.25)

25

式中， d 表示弹丸直径； b 表示穿透靶板厚度；  表示侵彻角； k 是装甲抗弹能力系数，由射击实验决定[50]。

表 2.8 装甲抗弹能力系数

| 装甲材料 | 低碳钢板 | 镍钢板 | 一般均质装甲 | 经过表面处理的装甲 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗弹能力系数 | 1530 | 1900 | 2000-2400 | 2400-2600 |

, n)

命中条件下的装甲毁伤概率是坦克装甲被毁程度的定量描述，可以看作穿甲弹弹丸侵彻深度和装甲厚度之比，从而有命中条件下的毁伤概率的计算公式为：

P  b (i  1, 2,

h	h

(2.26)

式中，h 为装甲厚度；b 为由德马尔公式计算得到的侵彻深度。

  - 本章小结

本章对战场网格化决策模型的建模和战术决策矩阵序列的建立进行了研究，构建了基于离散的时间和网格化的空间进行火力分配任务规划的流程。介绍了战场网格化的方法，同时给出了火力分配需要的数据的计算方法。为后文进行具体的武器-目标分配和打击时间选择奠定基础。

26

- 单时间片段的武器-目标分配方法研究

在第二章中，主要研究了网格化战场模型的建立，同时给出了基于网格化战场模型 的威胁度和毁伤概率计算方法。根据前文的介绍，战车的火力打击任务分配被分解为  武器-目标分配和最优打击时刻选择，本章的主要内容是根据得到的威胁度及毁伤概率，进行我方战车对目标网格的武器-目标任务分配方法的研究。

战车在网格化战场中的武器-目标分配过程是，以我方战车为武器平台，以网格化战场中，存在敌方目标的网格单元为打击目标，进行多对多分配的过程。传统的武器-目标分配研究很多都是以防空作战为背景，当作战场景转变到陆地战场的时候，则需要对分配的模型和算法做出改进。因此，本章研究的重点在于针对陆地战场的特点，寻找合理的分配模型和分配算法。

  - 多对多武器-目标分配模型的建立

本节将首先对陆战场中武器-目标分配存在的问题进行分析，然后提出一个先进行目标类别划分，再进行分配的分配策略，并对模型做出具体介绍。

    - 现有武器-目标分配模型存在的问题分析

当前陆战场中武器目标分配的主要特点是：通常基于标准的武器-目标分配数学模型进行扩展，大规模问题求解复杂性较大；且通常具有较长时间开展战前规划，时效性要求不高[16]。本文所研究的网格化战场面向的是已经进入我方打击范围内的敌方目标，需要有较高的时效性且计算速度需要加快。

同时，大部分的研究成果仅仅局限于运用某种数学寻优方法，实现对单一指标或几个指标的最优解的求解，作为这类分配问题的解决方案。然而现实的情况是复杂多变的，其目标大小、类型、威胁度以及价值等属性差异巨大，单一的威胁度评估，机械得将各类待分配的目标及火力单元所包含的多属性进行各种加权和归一化处理，再解得目标函数在数学意义下的最优解。这种加权和归一化处理完全“泯灭”了待分配目标的特性，实际上其分配结果与实际作战需求脱节，得不到指战员的认可。

综上所述，本节提出了一种以聚类为前提的 WTA  模型：先对目标进行类别划分之后，再利用经典的 WTA 模型对不同类的目标依次进行火力分配。这样做的优点有：一是可以将规模较大的问题拆分成多个规模较小的问题，减小计算复杂度，缩短计算时间；二是利用聚类算法，将原本通过计算融合成威胁度的其他目标属性作为聚类指标进行聚类，一定程度上保留目标原有特征对分配结果的影响。

27

图 3.1 需要解决的问题和解决方法

    - 先分类再分配的武器-目标分配模型

根据上一小节的分析，本节介绍一种先分类再分配的武器-目标分配模型。总体分配流程如下：

步骤一：根据目标的类别、距离、速度、武装性能四个因素，使用聚类算法进行类别划分。

步骤二：根据各聚类中心的威胁度大小，对不同的类别进行排序，确定武器目标分配的优先级。聚类中心威胁度较大的类别，优先进行武器目标分配。

步骤三：对每个优先级的敌方目标依次进行武器-目标分配，保证高优先级的所有目标都被分配之后再进行下一优先级的目标的分配，且后一个优先级的武器为上一优先级分配完成后剩余的武器数量。如图 3.2 所示：

图 3.2 先分类再分配的武器-目标分配示意图

28

针对每个分配优先级的武器目标分配做具体研究，此处战车的 WTA  问题，是一种仅需考虑静态条件的武器-目标分配(SWTA)问题，因文本将武器-目标分配和最优打击时刻选择分开考虑，此处的武器-目标分配则不需要考虑时间因素，在固定的时间片段上将己方现有的武器对敌方的所有来袭目标进行分配，从而实施打击，达到我方设定的作战效果。为了满足战场实际需求，需要遵循以下原则建立多武器对多目标的武器-目标分配的模型。

原则一：保证在每个优先级中，威胁值较大的敌方目标应该优先被分配。

原则二：保证在每个优先级中，控制我方战车所使用的弹药数量在预设范围之内。原则三：保证在每个优先级中，我方战车对敌方目标进行打击后敌方目标生存概率

尽可能最小。

依据上述原则，在每个优先级中，武器-目标分配模型可以描述为：

      - 我方部队有 M 个战车，每辆战车用编号 i 表示， i  1, 2,, M ；

      - 敌方部队有 N 个目标，每个敌方目标用编号 j 表示， j  1, 2,, N ；由于敌方目标为网格单元，当一个网格单元中有n 个敌方战车的时候，需要将一个网格目标拆分成 n 个等价的网格目标考虑；

      - 一个弹药至多击中一个目标， x   Z  表示战车向目标分配的弹药数量， x   a

ij	0	ij

表示第 i 个战车为第 j 个目标分配了 a 枚弹药进行打击；

      - 我方第 i 个战车对第 j 个敌方目标的毁伤概率为 Pij (i  1, 2,	M ; j  1, 2,	N ) ；

      - 第 j 个敌方目标对我方阵地的威胁值为Cj ( j  1, 2,	N ) ；

j 

i1

武器-目标分配的作战目标为最小化敌方生存概率：





j 1

N

min	C

M 1 P xij 

(3.1)

ij

其约束条件如下：

约束条件一：考虑每个战车有弹药库存上限，第 i 个战车最多携带的弹药数量为i

且

M

N

 xij  i , i  1, 2

j 1

(3.2)

约束条件二：考虑需要留有一定量弹药分配给后续优先度的目标，所有战车对第 j

个目标最多可以分配S j 枚弹药：

M

xij  S j , j  1, 2

i1

(3.3)

N

约束条件三：对目标实施攻击时，弹药数量一定不能超过我战车弹药总量[51]：

29

M ; j  1, 2,	N

N	M

si  i , i  1, 2,

(3.4)

j 1	i1

当同一个优先级的目标分配完毕之后，根据剩余的弹药再对下一优先级的目标进行分配。

至此，先分类再分配的武器-目标分配模型介绍完毕，下文将重点介绍此模型中用于类别划分的聚类算法和针对单个类别的解武器-目标分配问题的算法。

  - 基于 Kmeans 的目标类别划分方法研究

    - Kmeans 算法原理

Kmeans 聚类算法是一种简单且有效的聚类分析的算法。与其他聚类算法不同， Kmeans 聚类算法需要在计算前先给出聚类结果中聚类的个数 k，然后再计算出在聚类数为 k 时的一个聚类结果。该算法有很多的优点：一是思想简单，便于理解，且应用范围非常广泛；二是该算法的时间复杂度接近于线性，运算的速度非常快，针对数据量大的场景来说十分高效。

Kmeans 聚类算法的基本思想是根据类间距最大化或者类内距最小等准则对数据集

1	2

n

i	i1

i 2

ip

进行分类[52]，针对数据集 X   x , x ,	, x T ，其中 x  x , x ,	, x  ，n 为样本个数，

p 为特征变量个数，使用 Kmeans 聚类将其分成 k 类的具体算法为：

      - 选取 k 个元素作为 k 个簇的聚类中心；

      - 不断更新聚类中心和类别：

p

计算所有样本到每个聚类中心的距离：

D   d

x , x

  x  x 2

(3.5)

xi ,xk

j	j	ij	kj

j 1

ij	kj

其中 xkj 为第 k 个类别的聚类中心的第 j 个特征，找出离元素最近的类别中心并把该元素归于此类别中。

        - 重新计算 k 个类别的中心，一般情况下，使用聚类中所有数据的均值或中位

数作为聚类中心：

1

m

ci 

i

 x

xCi

(3.6)

其中ci 为聚类Ci 的聚类中心， mi 为Ci 中数据的个数。

      - 循环步骤(2)直到聚类中心和数据所属聚类的关系不再变化，或达到一定迭代次数。

30

    - Kmeans 划分敌方目标

上一小节中简要介绍了 Kmeans 算法的计算步骤，本小节主要关注用 Kmeans 算法划分敌方目标的类别。图 3.3 展示了利用 Kmeans 进行目标类别划分的流程：

图 3.3 Kmeans 目标类别划分流程示意图

      - 聚类中用到的数据是敌方目标的数据，敌方目标的类别、距离、速度、武装性能是聚类数据的四个特征。

      - 数据标准化是Kmeans 算法中重要的一个环节，由于聚类数据的各特征量纲不一致，需要进行数据标准化使聚类的每个维度量级相同。标准化方式有很多，此处采用

极差法进行标准化：

			

xij  minxij  xij  	1in

max xij   min xij

(3.7)

1in	1in

      - 前文中曾提到， Kmeans 算法需要提前指定唯一的参数 k，k 接近数据集真实的群组个数，得到的聚类结果会更加理想，在实际操作中可以用无监督的评估指标来找到正确聚类个数的近似解。此处采用 SSE 系数[53]：

k

SSE    D

(3.8)

i1xCi  xi , xk

SSE 系数较小聚类效果较好，k 低于真实聚类数时增加 k，SSE 降低较大，因为 k 升高将大大提高各集群聚合程度，k 达到真实聚类数后，再次升高 k 所得聚合程度的回报量将快速降低，因此 SSE 降低较大，所以 SSE 的下降幅度会骤减，因此，SSE 曲线的拐点对应的 k 值即为最优 k。

      - 由于根据实战需要，聚类的各个属性可能需要不同的权重，以下介绍每个属性

权重不一样的情况，对不同属性赋予一个权重：

p

D	 w d

x , x 

(3.9)

xi , xk

j 1

j  j	ij	kj

31

p

wj  1

j 1

      - 聚类得到的结果即为敌方目标的类别划分，利用各类中与聚类中心距离最近的目标的威胁度对每个类别进行排序得到武器-目标分配的优先级。

  - 基于改进粒子群算法的多对多武器-目标分配算法研究

    - 粒子群算法基本原理

粒子群优化算法(PSO)于 1995 年由 J. Kennedy 和 R. C. Eberhart 提出，一直受到国内外广大研究者们的青睐，极高的效率和实现起来较为简单是它最大的特点。粒子群算法和遗传算法都是以迭代为基础的组合优化算法，它们在优化问题时采用的是一种高度相似的策略。它具有很强的全局寻优能力，在求解复杂问题上有着独特的优势。粒子群算法利用种群中每个粒子所找到的最优位置以及整个种群达到的最优位置来更新粒子的下一步状态，而遗传算法中采用交叉和变异操作进行迭代，这是粒子群算法与遗传算法最大的不同。因此在利用粒子群算法对多目标优化问题或 WTA 问题进行解算时，其比遗传算法有更好的收敛效率和收敛结果。

粒子群算法是一种仿生学算法，源自于自然界中鸟类觅食行为，每个粒子即对应每一只鸟，这些粒子是抽象概念的粒子。其基本思想是通过控制粒子的位置和速度来寻找被优化问题的最优解。利用目标适应度函数的评价，可以对每个粒子的优劣进行判断和比较。在使用粒子群算法解决具体问题时，通常需要先初始化粒子的初始位置和速度，以便更好地探索解空间，在每一次的迭代中根据下面两个式子来更新每个粒子的位置和速度[54]。

v(t 1)  v(t)  c1r1  pxbest(t)  x(t)  c2r2 gxbest(t)  x(t)

x(t 1)  x(t)  v(t 1)

(3.10)

(3.11)

其中： x(t) 和v(t) 分别表示粒子在第 t 次迭代时自身所处的位置和速度。 pxbest(t) 是粒子在第 t 次迭代时该粒子自身搜索到的个体最优位置。 gx best(t) 是粒子在第 t 次迭代时整个粒子种群搜索到的整个种群的全局最优位置。 为粒子进行速度更新时的惯性权重。c1 ， c2 为速度更新时的学习因子。r1 ， r2 为 0 到 1 之间的随机数。在具体的计算过程中，会给粒子进行限速，其作用是将粒子限制在寻优空间范围内，粒子的速度一般

都会被限制在vmax , vmax  内，即当粒子的速度大于vmax 时，则v(t)  vmax ，若粒子的速

度小于-vmax 时，则v(t)  -vmax 。

粒子群算法实现的基本流程如下：

步骤一：初始化变量，例如迭代次数、算法参数、种群规模等。此外，还需要对粒

32

子的初始速度、初始位置和最佳位置进行随机设置。最佳位置是指粒子在搜索过程中经历过的最优解。

步骤二：根据需要解决的问题选择适应度函数，根据该函数计算每一个粒子的适应度。

步骤三：根据式(3.10)更新每个粒子的位置。步骤四：根据式(3.11)更新每个粒子的速度。

步骤五：重新计算更新之后粒子的适应度，更新粒子的个体最优位置和种群的全局最优位置。

步骤六：判断迭代次数是否全部完成或判断整个迭代结果是否达到停止条件，满足求解需求，若满足，则停止计算。否则转到上述第三步继续进行计算。

其流程图如图 3.4 所示。

图 3.4 标准粒子群算法流程图

    - 粒子的编码方式

依据已提出的多武器到多目标的WTA 模型，可将此WTA 问题归结为带约束的最优化问题。用粒子群算法计算 WTA 问题时，必须先对粒子编码，并考虑到种群内每个粒子都是优化问题的解即武器-目标分配方案。本文使用十进制整数编码[55]，设定种群规

模中共有 N 个粒子，所有解的集合用 X 表示，则 X  X1, X 2 ,, XN  ， XN 代表其中的

33

某个解。根据建立的武器-目标分配模型，考虑到解的直观表达，将 XN 设置为一个m×n的矩阵，形式如下：

 x

 x11

 21



 x

x

x12

22

x

x1n 

2n 





 m1

x

m2

x

mn 



X N 

(3.12)

其解释如下：比如我方战车共有 3 辆，敌方目标有 5 个，采用 3×5 的矩阵来表示一个

该问题的解。每个战车的弹药存量为 4 个，每个目标至多可以被 3 枚弹药打击，则某粒子可以编码为：

1	2	0	0	1

	

n

X   1	0	3	0	0

0	1	0	2	1

(3.13)

此解表示一种分配方案：战车 1 分配 1 枚弹药打击第 1 个目标，分配 2 枚弹药打击

第 2 个目标，分配 1 枚弹药打击第 5 个目标；战车 2 分配 1 枚弹药打击第 1 个目标，分

配 3 枚弹药打击第 3 个目标；战车 3 分配 1 枚弹药打击第 2 个目标，分配 2 枚弹药打击

第 4 个目标，分配 1 个弹药打击第 5 个目标。

    - 适应度函数的选取

利用 PSO  算法解决武器-目标分配组合优化问题时，需要选取合适的适应度函数作   为衡量解是否优秀的指标。本文使用粒子群算法对 WTA 模型进行解算，模型建立以我方战车对敌方目标进行打击所获得的最大收益为准则，分配过程中使我方战车进行打击的效果达到最优。选用式(3.1)的最小化敌方威胁度较高的目标的生存概率的模型作为基础适应度函数，并增加惩罚因子，当一个解不符合式(3.2)和式(3.3)的约束条件时，



对其施加“处罚”，给一个很大的值。最终适应度函数形式如下：

 

j 1

f (q)

N C M 1 P Xij  aA  M bB

j

(3.14)

j 

i1

ij	j

 

i1

式中，q 代表一个编码后的粒子，N 表示敌方目标的数量，M 表示我方战车的数量，

Cj 表示敌方目标 j 对我方阵地的威胁值， Pij 表示我方战车 i 对敌方目标 j 的毁伤概率，

xij 表示我方战车 i 对敌方目标 j 使用的弹药数量。a，b 分别对应约束条件一和约束条件二的惩罚因子，变量A j ， B j 由下式给出：

34

	

	n

A	max 0,	x

 w ,

j  1, 2,, N

j		

		j 1

	



ij	i 



(3.15)

m

B	max 0,	x  s ,	j  1, 2,, N

  j

	

	i1

ij	j 



在计算过程中，首先需要对粒子根据编码方式进行逆向解码，再代入到适应度函数参与计算。

    - 粒子群算法的改进措施

将粒子群算法应用于多武器到多目标的武器-目标分配问题的求解过程中，随着算   法迭代，粒子会不断地追随全局最优位置与个体最优位置来更新速度与位置，这很可能会使粒子前期陷入局部最优解从而减少粒子种群多样性。然而，想要能得到优秀的解算结果，粒子种群具有足够的多样性是必不可少的。所以，本节将对算法进行改进，来解决迭代后期粒子种群多样性降低的问题，同时避免迭代过程初期过早陷入局部最优解，使其应用在武器-目标分配方面问题上具有更加出色的性能。

本节对粒子群算法进行改进，使其在解决 WTA  的过程中，具有更加良好的性能。先分析了粒子群算法参数惯性权重在迭代过程中所起的作用，然后利用惯性权重递减来调节惯性权重，使得粒子全局寻优能力与局部寻优能力能够很好地保持平衡；采用非对称的学习因子，增加算法在迭代初期的搜索能力，在算法迭代后期获得较快的收敛的速度。

      - 惯性权值线性递减

惯性因子值越大，全局搜索能力强，局部搜索能力弱；惯性因子值越小，局部搜索能力强，全局搜索能力弱。为确保算法整体迭代时全局寻优能力与局部寻优能力相对均衡，算法迭代前期采用了大惯性权重值，使其有较好的全局搜索能力，避免陷入局部最优值。在迭代后期将惯性权值慢慢减小，便于得到更精确的局部结果，本文对惯性权重计算公式的改进如下：

引入变异系数阻尼比：

Δ  0.8

将 更新为基于变异系数阻尼比的递减值：

max	0	0

(K )  (	  ) ΔK1  

(3.16)

(3.17)

其中，K 为当前迭代次数。

下边对异步学习因子不变的情况下分别对 的不同取值进行仿真验证。

通过图 3.5 可知，在迭代过程中 如果取一个固定的值，过大过小都不能得到一个

35

很好的结果，收敛过程较慢且容易多次陷入局部最优解，利用本文方法对惯性权重进行递减时，其收敛速度最快，同时可以减少其收敛到局部最优解的次数。

图 3.5  取不同值粒子群算法进化曲线

      - 非对称的学习因子

学习因子使粒子有能力在其本身及群体中都能得到学习以逼近最优解。从速度、位置的更新公式来看，学习因子 c1 主要是使粒子根据自身所搜索的最优位置进行运动，主要影响粒子的“自身认知”，学习因子c2 主要是使粒子按照整个种群所搜索到的最好位置进行运动，主要影响的是粒子的“社会经验”。较大的c1 ，会使粒子的全局搜索能力变强；较大的c2 ，则会使粒子的局部搜索能力变强。非对称的学习因子是指迭代中两个因子不断做出改变，同时拥有不同的数值，在前期有较大的 c1 和较小的c2 ，这样可以优化前期的全局搜寻能力，而在后期则相反，拥有较小的 c1 和较大的c2 ，这样可以增强粒子跳出局部最优解的能力，学习因子的改进方式如下：

c  c	 c		K	 c

 1	1min	1max



MaxK K

1max

(3.18)



c2  c2 max  c2 min 



MaxK

 c2 min

其中， MaxK 为最大迭代次数，K 为当前迭代次数。

学习因子 c1 和 c2 的取值分别决定粒子群算法中粒子自身经验和种群经验对寻优过

程的影响，所以其取值关系到改进粒子群算法的收敛速度和收敛效果。下边对惯性权重不变情况下， c1 和 c2 不同取值时得到的收敛曲线进行仿真。

通过图 3.6 可知c1 过大会陷入局部最优解影响最终的优化结果，通过图 3.7 可知，

c2  过小会影响优化的收敛速度。采用本文的非对称学习因子的情况下，收敛速度最快，

36

且可以避免收敛到局部最优解。

图 3.6 c1 不同取值时改进粒子群算法收敛曲线( c2 =1.5)

图 3.7 c2 不同取值时改进粒子群算法收敛曲线( c1 =1.5)

    - 改进粒子群算法求解武器-目标分配问题的过程

改进粒子群算法在解决 WTA 问题过程中采用了以上方法来改进标准粒子群算法，以更好地达到 WTA 问题所需求的计算速度，其具体的实现步骤如下：

步骤一：按照本节中提出的粒子编码方式对粒子进行初始化操作，设定最优位置以及全局最优位置，同时设置迭代次数和种群规模。

步骤二：根据选取的适应度函数公式(3.14)计算每个粒子的适应度。

步骤三：根据适应度评估每个粒子，更新粒子的个体最优位置和整个种群的全局最优位置。

37

步骤四：根据本节对标准 PSO 算法的改进，使用改进后的惯性权重和学习因子计算方法更新惯性权重和学习因子的值。

步骤五：更新粒子的位置和速度。

步骤六：计算粒子在更新过程中的适应度函数并将其与个体最优位置对比，实现个体最优位置及种群最优位置的更新。

步骤七：判断迭代次数是否全部完成或判断整个迭代结果是否达到停止条件，满足求解问题的需求，若满足，则停止计算将最后的结果当做最优解输出。否则转到上述第四步继续进行计算。

算法流程图如图 3.8 所示：

图 3.8 改进粒子群算法流程图

38

  - 基于类别划分的武器-目标分配方法仿真验证

假设一次作战中我方有 5 辆战车W1 ，W2 ，…，W5 ，考虑装填时间，每个战车在单一时间段的分配中最多使用 3 枚弹药 r1  r2  r3  r4  r5  3 ， 敌方有 16 个目标

T1,T2 ,T3 ,T4 ,…,T16

，对每个目标最多可使用 1 枚弹药进行打击，每个敌方目标的属性和

威胁值如表 3.1 所示，我方战车对敌方的毁伤概率如表 3.2 所示：

| 表 3.1 敌方目标属性 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标编号 目标类型 |  | 目标距离 | 目标速度 | 武装性能 | 威胁度 |  |
| T1 1.0 |  | 12 | 6 | 0.8 | 0.71 |  |
| T2 0.8 |  | 4 | 4 | 0.8 | 0.85 |  |
| T3 0.8 |  | 5 | 4 | 0.8 | 0.82 |  |
| T4 0.6 |  | 7 | 8 | 0.6 | 0.69 |  |
| T5 0.6 |  | 7 | 9 | 0.6 | 0.75 |  |
| T6 1.0 |  | 8 | 7 | 0.8 | 0.89 |  |
| T7 0.8 |  | 13 | 7 | 0.8 | 0.75 |  |
| T8 0.1 |  | 3 | 9 | 0.1 | 0.63 |  |
| T9 0.4 |  | 9 | 5 | 0.6 | 0.57 |  |
| T10 0.6 |  | 6 | 7 | 0.6 | 0.64 |  |
| T11 0.4 |  | 10 | 5 | 0.6 | 0.68 |  |
| T12 1.0 |  | 11 | 8 | 0.8 | 0.73 |  |
| T13 0.8 |  | 9 | 7 | 0.8 | 0.78 |  |
| T14 0.6 |  | 12 | 10 | 0.6 | 0.75 |  |
| T15 1.0 |  | 8 | 8 | 0.8 | 0.82 |  |
| T16 0.8 |  | 7 | 5 | 0.8 | 0.71 |  |
| 表 3.2 我方战车对敌方的毁伤概率 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |  |
| T1 | 0.83 | 0.86 | 0.88 | 0.79 | 0.74 |  |
| T2 | 0.74 | 0.81 | 0.78 | 0.73 | 0.79 |  |
| T3 | 0.69 | 0.84 | 0.87 | 0.76 | 0.67 |  |
| T4 | 0.75 | 0.89 | 0.92 | 0.75 | 0.86 |  |
| T5 | 0.82 | 0.78 | 0.67 | 0.84 | 0.74 |  |
| T6 | 0.76 | 0.79 | 0.64 | 0.83 | 0.75 |  |
| T7 | 0.91 | 0.84 | 0.76 | 0.87 | 0.84 |  |
| T8 | 0.87 | 0.96 | 0.87 | 0.86 | 0.82 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39 |

表 3.2（续表）我方战车对敌方的毁伤概率

| 编号 W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T9 0.86 | 0.81 | 0.88 | 0.74 | 0.77 |
| T10 0.79 | 0.80 | 0.70 | 0.71 | 0.74 |
| T11 0.76 | 0.75 | 0.87 | 0.80 | 0.85 |
| T12 0.64 | 0.81 | 0.74 | 0.76 | 0.76 |
| T13 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.81 | 0.73 |
| T14 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.73 | 0.84 |
| T15 0.67 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.78 |
| T16 0.84 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.87 |

- 不对目标进行类别划分直接计算分配结果

首先，不对敌方目标进行类别划分，分别用标准 PSO 算法和改进 PSO 算法进行武器-目标分配，以此验证对标准粒子群算法的改进是有效的，同时具有一定的优越性。

将粒子群算法的终止条件设置为迭代 100 次。通过程序运行，分别得到标准PSO 算法的结果和改进 PSO 算法的结果如表 3.3 和 3.4 所示。

表 3.3(a)标准粒子群算法武器-目标分配结果

| 目标编号 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 战车编号 | W4 | W1 | W3 | / | W2 |
| 表 3.3(b)标准粒子群算法武器-目标分配结果 |  |  |  |  |  |
| 目标编号 | T6 | T7 | T8 | T9 T10 |  |
| 战车编号 | W3 | W5 | W2 | W1 W3 |  |
| 表 3.3(c)标准粒子群算法武器-目标分配结果 |  |  |  |  |  |
| 目标编号 T11 |  | T12 | T13 | T14 | T15 |
| 战车编号 W4 |  | W2 | W5 | W5 | W4 |

目标编号战车编号

T16 W1

表 3.3(d)标准粒子群算法武器-目标分配结果

表 3.4(a)改进粒子群算法武器-目标分配结果

目标编号	T1	T2	T3	T4	T5

战车编号	W4	W1	W3	/	W2

表 3.4(b) 改进粒子群算法武器-目标分配结果

| 目标编号 | T6 | T7 | T8 | T9 T10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 战车编号 | W3 | W5 | W2 | W1 W3 |

40

表 3.4(c) 改进粒子群算法武器-目标分配结果

目标编号战车编号

T11

W4

T12

W2

T13

W5

T14

W5

T15

W4

目标编号战车编号

T16 W1

表 3.4(d) 改进粒子群算法武器-目标分配结果

分配结果表明，标准 PSO 算法和改进 PSO 算法得到了同样的分配结果。以此可以

证明改进粒子群算法可以正确、有效的解决武器-目标分配问题。标准 PSO 算法与改进 PSO 算法的收敛曲线如图 3.9 所示。

通过图 3.9 可知，改进 PSO 算法在第 33 次迭代时已收敛到最优解，标准 PSO 算法在 65 次迭代时才收敛到最优解。以此可以说明，针对粒子群算法的改进可以加快其收敛速度，改进粒子群算法有更好的优越性。

图 3.9 收敛过程对比图

- 先进行目标类别划分再计算分配结果

首先利用 Kmeans 聚类算法对目标进行类别划分，利用 SSE 系数计算得到最佳的 k

值为 3，得到的聚类结果如表 3.5 所示。

表 3.5 目标类别划分结果

类别编号	分类结果

第 1 类

第 2 类

第 3 类

第 4 类

T1 、T3 、T7 、T16

T2 、T6 、T11 、T13 、T14 T4 、T5 、T9 、T12 、T15 T8 、T10

41

根据每类的聚类中心的威胁度大小进行排序，得出了先对第 2 类目标进行分配，再

对第 1 类目标进行分配，然后对第 3 类目标进行分配，最后对第 4 类进行分配的结论。

使用改进的粒子群算法依次对 4 类目标进行武器-目标分配，最终整体分配结果如

表 3.6 所示。

表 3.6(a) 先进行目标类别划分再分配计算结果

目标编号	T1

战车编号	W1

T2	T3

W1	W2

T4	T5

W3	W5

表 3.6(b) 先进行目标类别划分再分配计算结果

目标编号	T6	T7

战车编号	W2	W5

T8	T9

/	W1

T10 W3

表 3.6(c) 先进行目标类别划分再分配计算结果

目标编号战车编号

T11

W4

T12

W5

T13

W2

T14 W3

T15

W4

目标编号战车编号

T16

W4

表 3.6(d) 先进行目标类别划分再分配计算结果

从分配的结果对比我们可以看出，不对目标进行分类的分配和对目标进行分类后再

分配的结果有些许不同，由于我方战车三轮射击只能打击 15 个敌方目标因此必定有 1

个敌方目标无法被打击，直接进行武器-目标分配的结果是目标 4 不会被分配到武器，

而先分类再分配的分配方式结果是目标8 不会被分配到武器。由原始数据表可以看出，

目标8 为人员运输车，有着较小的类别威胁因子和较小的武装性能威胁因子，但因为距 我方阵地距离较近，我方战车对其毁伤概率高，因此直接分配时有较高的分配优先级，但人员运输车本身不具备作战能力，因此应该优先打击轻型坦克类的目标 4。

经过上述分析可以发现，盲目根据所选适应度进行武器-目标分配而忽视敌方目标自身的属性，可能会造成一种在数学上最优，但是实际较为劣势的分配结果。先对目标类型进行区分，再进行分配的策略，可以在一定程度上使敌方目标自带的属性参与到分配的过程中，分配得到的结果更加符合实际情况。

另外根据仿真软件的结果，分配过程的计算时间如下：

表 3.7 分配过程计算时间表

| 分配方式 | 直接分配 | Kmeans 聚类 | 第 2 类 | 第 1 类 | 第 3 类 | 第 4 类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 0.426s | 0.076s | 0.117s | 0.086s | 0.092s | / |

根据计算时间可以看出，先进行分类再进行武器-目标分配的方法整体运算时间会比直接进行武器-目标分配更短。

42

  - 本章小结

本节主要研究了单一时间片段下的武器-目标分配模型和算法。提出了一种先对目标进行分类，再进行分配的分配模型，在一定程度上缩短了对武器-目标分配问题进行解算的时间，同时将目标自身属性结合到武器-目标分配的过程中，使得到的结果更加符合作战经验和逻辑。

43

44

- 基于 AISM 的最优打击时间选择

在第三章的内容中，计算了单个时间片段中武器目标分配的结果，在本章之中，将 利用对抗解释结构模型方法（Adversarial  Interpretive  Structure Modeling  Method，简称 AISM），将武器-目标分配的结果和战场中的整体态势特征情况结合，对战场在考察时 间内的数个不同时间片段的情况进行综合评价，从而得出一个最优打击时间，该打击时间片段上的武器-目标分配结果即为最终火力分配的结果。另外，考虑战场实际情况，计算所得最优解并不一定是指战员所认可的，这种情况则要使用次优解的结果，因此，虽然本章旨在选择最优的打击时间，但是需要对所有打击时间的优劣做出一个完整的排序。

  - 战场最优打击时间评价体系设计

本节内容根据实际的战场情况以及前文相关计算结果，确定了五项指标作为最优打击时间的评估因素。

    - 评价指标体系的构建原则

建立评价指标体系需要具有科学性、规范性，同时合乎常理，最优打击时间评价指标体系应遵循以下三个原则进行构建：

      - 综合性原则。每个评价指标相互结合考虑，应全面、完整地评价陆战场中最优的打击时刻。不仅要从战场自身的战况、态势等方面出发，也考虑当前情况进行武器目标分配后的打击效果等。

      - 典型性原则。评价指标应选取典型的、有代表性的指标，确保其在一定程度上的具有代表性。同时需要便于从战场中获得，能尽量能满足准确地反映出敌方单位在对抗过程中的各种特征的需求。

      - 可比性原则。选取的评价指标首先应当具有真实性且有一定的可靠性，可以使用某种采集方法来采集数据，并对数据进行运算。在不同时点间可以根据评价指标计算结果对比排序此时刻火力打击优劣程度，划分对应级别。

    - 战场最优打击时刻评价指标的确定

目前尚未有学者对此类战场指标做出完成的评价体系，但是根据判断最优打击时刻的需求，并结合上节所述的基本原则，本文研究了与最优打击时刻相关的几项评价指标。

为了体现战场中我方阵地受威胁程度，确定了敌方整体与我方阵地距离指标、敌方 整体武装性能指标；为了取得相对较好的火力打击结果，确定了敌方整体毁伤率指标；

45

由于战场形势的变化快慢会影响战局整体走向，确定了敌方整体行动能力指标；由于在战斗中应尽早处理敌方具有威胁的单位，确定了战场时间顺序指标。详细指标内容见表 4-1。

表 4.1 最优打击时间评价指标

| 指标类别 | 指标代码 | 评价项 | 单位 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1 | 敌方整体距离 | 千米 | + |
| 敌方态势 | I2 | 敌方武装性能 | / | + |
|  | I3 | 敌方行动能力 | 米/秒 | + |
| 打击性能 | I4 | 敌整体毁伤率 | % | + |
| 时间顺序 | I5 | 火力打击时刻 | / | - |

      - 敌方整体距离 I1。敌方整体距离是评价敌方战车部队距离我方阵地距离的指标，在作战时，考虑到敌方整体朝我方阵地发起进攻，敌方整体距离我方阵地越近，说明   敌方的威胁程度更高，在不考虑其他指标的前提下，火力打击的时刻应该在敌方距离我方阵地最远时进行，因此该指标为正向指标。假设战场中共有k个网格单元有敌方目标，每个网格与我方阵地的距离为di，不同网格的系数为ci，系数的选择采用第二章中网格单元的目标类别因子计算方法，敌方整体距离D的计算如下式：

k

ci di D   i1

k

(4.1)

      - 敌方武装性能 I2。敌方武装性能是评价敌方部队整体武装性能的指标，武装性能越好，说明敌方可能对我方阵地造成的伤害越大，在不考虑其他指标的前提下，战场中敌方整体武装性能越好的时刻，越应该优先进行火力打击，因此该指标为正向指标。敌方武装性能的描述使用模糊数进行处理，隶属度函数采用前文第二章中用于威胁度结算的武装性能隶属函数。每个网格单元的武装性能因子为𝑎𝑖，武装性能因子的选择采用第二章中网格单元的目标武装性能因子计算方法，不同种类战车的系数为𝑐𝑖，系数的选择采用第二章中网格单元的目标类别因子计算方法，敌方武装性能𝐴的计算公式如下：

k

ci ai A   i1

k

(4.2)

      - 敌方机动能力 I3。敌方机动能力是评价敌方部队整体机动性的指标，敌方部队   机动性越强，战场局势发生变化的速度也就越快，发生超出预期事件的可能性就越大，敌方整体造成的威胁也就越大，在不考虑其他指标的前提下，应当在敌方机动能力强的时刻优先进行火力打击，因此该指标为正向指标。利用战车的行近速度衡量战车的

46

机动能力，每个网格单元的速度威胁因子为𝑣𝑖，速度威胁因子的选择采用第二章中网格单元的目标速度威胁因子计算方法，不同种类战车的系数为𝑐𝑖，系数的选择采用第二章中网格单元的目标类别因子计算方法，敌方机动能力𝑉的计算公式如下：

k

ci vi

V   i1

k

(4.3)

      - 敌方整体毁伤率 I4。敌方整体毁伤率是评价武器目标分配之后对敌方进行打击的有效程度的指标，敌方整体毁伤概率越大，说明火力打击效果越好，在不考虑其他指标的情况下，应该在火力打击效果最好的时刻进行火力打击，因此该指标为正向指标。每个敌方网格目标的毁伤概率采用第三章中的方法进行武器目标分配之后的毁伤概率计算，每个网格目标的毁伤概率为𝑝𝑖，不同网格的系数为𝑐𝑖，系数的选择采用第二章威胁度计算得到的贴近度结果，敌方整体毁伤率𝑃的计算公式如下：

k

ci pi P   i1

k

(4.4)

      - 火力打击时刻 I5。火力打击时刻是评价火力打击的时间点是否优秀的指标。陆 战场形势瞬息万变，掌握战场主动权至关重要，火力打击时刻越早，越能掌控战场主 动权，在不考虑其他指标的情况下，应该尽早进行火力打击。因此该指标是负向指标，在网格化战场决策时间片共有𝑁个的情况下，第𝑖个时间片的火力打击时刻指标计算公式如下：

T  i N

(4.5)

至此，最优打击时刻评价体系已经构建完毕，依据上述几项指标，接下里利用对抗解释模型方法，选择最优的打击时间。

  - 基于对抗解释结构模型的评价方法

对抗解释结构模型方法(Adversarial  Interpretive  Structure  Modeling  Method，简称 AISM)，是将对抗(Adversarial)的思想融入到传统的解释结构模型[56]中，具体表现在：从对抗的关系中基于一定的偏序规则得到关系矩阵，同时基于原因优先和结果优先两种对抗的抽取方式进行结果抽取。AISM 具有很强的扩充性，能兼容层次分析法、多准则妥协解排序法等方法，最终将评估的结果通过有向拓扑层级图的方式展示出来，其优点在于，对于多属性的评估过程表现得十分清晰。同时它对原始数据没有任何特殊的要求，是一种鲁棒性较佳的决策方法。

本文将其与 TOPSIS 方法进行结合，通过对各打击时刻中每个指标与正负理想点的距离、每个打击时刻与正负理想解的距离、各时刻与理想解的贴近度，对以上三种维

47

度生成对抗矩阵对，并基于得到的关系矩阵抽取出对抗的 ISM 有向拓扑层级图。通过

TOPSIS 法进行不断的逼近，最终得出最优打击时间段的排序。

    - 对抗解释结构模型流程图

本文使用评估方法的流程图如图 4.1 所示。这种框架利用 AISM 方法展示评价对象的有向拓扑层级图，同时利用 TOPSIS 法不断逼近最终的排序结果。

图 4.1 评估方法流程图

    - 原始数据归一化与正负理想解

      - 原始数据性质

48

在评估过程中原始数据以矩阵的形式呈现，一个m行n列的矩阵记作A=[a]m×n，如表

4.2 所示。

表 4.2 原始矩阵

| Am×n | 1 | 2 | ⋯ | n-1 | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a11 | a12 | ⋯ | a1(n-1) | a1n |
| 2 | a21 | a22 | ⋯ | a2(n−1) | a2n |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋯ | ⋮ | ⋮ |
| m-1 | a(m-1)1 | a(m-1)2 | ⋯ | a(m−1)(n−1) | a(m−1)n |
| m | am1 | am2 | ⋯ | am(n−1) | amn |

矩阵的每一列表示同一种属性、具有统一的量纲。

如果某列是非数值型的描述性的指标，即非正规模糊数，可以通过特定的模糊隶属度运算转化成特定的数值。

根据指标属性的不同，分有如下三大类指标：

①正向指标：数值越大，结果越好的指标。

②负向指标：数值越大，结果越差的指标。

③振荡区间类：该指标数值距离某区段越小表示结果越好，距离某区段越大表示结果越差。

根据前文 4.1.2 节中的分析，在本文构建的打击时刻评价体系的指标之中，敌方整体距离、敌方武装性能、敌方行动能力、敌整体毁伤率属于正向指标，火力打击时刻属于负向指标。

      - 归一化矩阵的特征分析

一个m行n列的矩阵的归一化矩阵记作N=[n]m×n，对于矩阵中的任意值nij∈[0,1]。 矩阵N中的每个元素都需要进行无量纲化处理，无量纲化的过程需要遵守以下原则

[57]：

①可行性。各种无量纲化方法都有其自身特点和适用用途，在运用时需要足够重视，在选择时需要保证方法可行。

②客观性。所选择的转化公式必须能够客观合理地反映指标实际值与指标评价值之间的对应关系。

③可操作性。确保选择的无量纲化方法符合数据的原始性质，不能为了追求复杂而选择了不适合该数据的无量纲化方法。

      - 由原始数据得到归一化矩阵的方法

49

O无量纲化O	O 归一化N

由上可知，原始数据得到归一化矩阵 N 需要经过使用正确的方法无量纲化，再进行归一化这两个步骤。最终形成的归一化矩阵 N 应该具备如下两个性质。

①所有指标均转化成正向指标。即原来的三种指标都统一转化成正向指标。

②最后一步使用的归一化方法需要保持一致。

极差法是一种常用的归一化方法，通过极差法的处理，可以将不同数据之间的差异性进行统一，使得不同指标或变量之间具有可比性，更加方便进行综合评价和分析。其实质就是采用曼哈顿距离进行归一化处理。

极差法归一化公式如下：

正向指标的计算方式为：

			

oij  minoij  nij  	1im

max oij   min oij

(4.6)

其中oij O, nij  N 。

1im

1im

负向指标的计算方式为：

maxoij   oij

			

nij  	1im

max oij   min oij

(4.7)

其中oij O, nij  N 。

1im

1im

也可以利用欧式距离测度当做归一化的方法，可选择如下公式：正向指标的计算方式为：

nij 

oij

i1 ij

o2

n

(4.8)

其中oij O, nij  N 。

负向指标的计算方式为：

nij

 1

i1 ij

o2

n

oij

(4.9)

其中oij O, nij  N 。

      - 正负理想点

50

正理想点S+和负理想点S-分别为每个指标的正负理想解的集合，正理想点对应归一化矩阵中的最大值，负理想点对应归一化矩阵中的最小值。

1	2	3	n	j	ij	ij

S   z , z , z ,	, z 有:z  max n , n  N, 0  i  m

1	2	3	n	j	ij	ij

S   z , z , z ,	, z 有:z  max n , n  N, 0  i  m

1×n	1×n

正负理想点也可以看成一个行向量，记作S+=[z+]	，S-=[z-]	。

    - 基于指标的对抗哈斯矩阵求解

哈斯矩阵即是骨架矩阵，哈斯矩阵的求取是解释结构模型方法求取有向层级拓扑图的过程中的必经过程。

      - 基于指标距正负理想点距离的对抗矩阵对K+，K-

m×n	m×n

对抗矩阵对：K+=[k+]	、K-=[k-]	是性质相反的一对矩阵。这对矩阵通过归一化矩阵 N 的各项指标与正负理想点向量中每个对应元素的距离计算。即：

ij	ij	j	ij	ij	j

k   f n , z ,	k   f n , z 

| 表 4.3 K+矩阵 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K+ | 1 | 2 | ⋯ | n-1 | n |
| 1 | 𝑓(𝑛11, 𝑧+) | 𝑓(𝑛12, 𝑧+) | ⋯ | 𝑓(𝑛1(𝑛−1), 𝑧+ | 1) 𝑓(𝑛1𝑛, 𝑧+) 𝑛 |
| 2 | 𝑓(𝑛21, 𝑧+) | 𝑓(𝑛22, 𝑧+) | ⋯ | 𝑓(𝑛2(𝑛−1), 𝑧+ | 1) 𝑓(𝑛2𝑛, 𝑧+) 𝑛 |
| 3 | 𝑓(𝑛31, 𝑧+) | 𝑓(𝑛32, 𝑧+) | ⋯ | 𝑓(𝑛3(𝑛−1), 𝑧+ | 1) 𝑓(𝑛3𝑛, 𝑧+) 𝑛 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋯ | ⋮ | ⋮ |
| m | 𝑓(𝑛𝑚1, 𝑧+) | 𝑓(𝑛𝑚2, 𝑧+) | ⋯ | 𝑓(𝑛𝑚(𝑛−1), 𝑧+ | 1) 𝑓(𝑛𝑚𝑛, 𝑧+) 𝑛 |
| 表 4.4 K-矩阵 |  |  |  |  |  |
| K− | 1 | 2 | ⋯ | n-1 | n |
| 1 | 𝑓(𝑛11, 𝑧−) | 𝑓(𝑛12, 𝑧−) | ⋯ | 𝑓(𝑛1(𝑛−1), 𝑧− | 1) 𝑓(𝑛1𝑛, 𝑧−) 𝑛 |
| 2 | 𝑓(𝑛21, 𝑧−) | 𝑓(𝑛22, 𝑧−) | ⋯ | 𝑓(𝑛2(𝑛−1), 𝑧− | 1) 𝑓(𝑛2𝑛, 𝑧−) 𝑛 |
| 3 | 𝑓(𝑛31, 𝑧−) | 𝑓(𝑛32, 𝑧−) | ⋯ | 𝑓(𝑛3(𝑛−1), 𝑧− | 1) 𝑓(𝑛3𝑛, 𝑧−) 𝑛 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋯ | ⋮ | ⋮ |
| m | 𝑓(𝑛𝑚1, 𝑧−) | 𝑓(𝑛𝑚2, 𝑧−) | ⋯ | 𝑓(𝑛𝑚(𝑛−1), 𝑧− | 1) 𝑓(𝑛𝑚𝑛, 𝑧−) 𝑛 |

m×n

1	2	𝑛−

1	2	𝑛−

1	2	𝑛−

1	2	𝑛−

m×n

1	2	𝑛−

1	2	𝑛−

1	2	𝑛−

1	2	𝑛−

      - 基于权重的升序和降序得到两组对抗矩阵对K+，K+；K- ，K-

a	d	a	d

由相似度对抗矩阵对K+，K−中每列属性的权重大小的升序和降序的不同可以四个

51

矩阵，这四个矩阵分为两组，由K+得到的分别记作K+，K+；由K-得到的分别记作K-  ，

d

K- 。

a	d	a

① 各指标权重的计算

m×n	m×n

对抗矩阵对：K+=[k+]	、K-=[k-]	中的每一列都是评价对象的一个评价指标。 求取权重的方法目前按照权重的主、客观因素可以分为主观赋权法、客观求权法和

两者结合的方法。在主观赋权方法领域运用最广的有 AHP/ANP 法等，在客观求权的领域，常用方法有变异系数法和熵权法等。

变异系数代表评价对象各指标的变异程度，是常用的权重计算方法，又可以称为标准差率。其计算步骤如下。

步骤一：计算第 j 项指标的变异系数：

(COV)j

  j

x

(4.10)

j

其中 j 为第 j 项的标准差， xj 为第 j 项的平均值。

步骤二：求出变异系数之后，第 j 项指标的权重的公式如下：

   (COV) j

j	n

(COV) j

j 1

(4.11)

熵权法是依据信息论基本原理发展而来。如果某信号携带的信息量较少，其熵值就越低，对评估过程的影响也越小。反之，传递较大信息量的信号有较大的熵值，对评估过程的影响也更大。其计算公式为：

d

ej  k 

i=1

i1

ij ln ij 

(4.12)

其中 k 为大于 0 的系数，0<ρij

<1且∑d

ρj=1。

② K+，K+，K- ，K- 的意义

a	d	a	d

由于K+，K-矩阵中每一列都是评价对象的指标，每个指标的顺序都是可以变换的，如果考虑一个 n 列的矩阵，根据不同的排序方式最多会出现 n!种情况。

为了计算简便，只考虑所有情况中的两个极端状态。即每个指标按照权重大小的升

序(ASC)进行排列得到{K+，K- }；与按照权重大小的降序（DESC）进行排列得到{K+，

a	a	d

d

K- }。

      - 得到线性累加矩阵Pa，Pd，Qa，Qd

52

矩阵K+=[k+]

通过分量的线性累加得到的矩阵P+=[p+]

，见表 4-5

a	a m×n

a

表 4.5 累加矩阵pa

a m×n

m×n

[pa]	1	2	⋯	n-1	n

2

∑[𝑘+]

𝑛−1

∑[𝑘+]

𝑛

∑[𝑘+]

1	[𝑘+]

𝑎 1𝑗	⋯

𝑎 1𝑗

𝑎 1𝑗

𝑎 11

𝑗=1 2

∑[𝑘+]

𝑗=1

𝑛−1

∑[𝑘+]

𝑗=1

𝑛

∑[𝑘+]

𝑎

2	[𝑘+]21

𝑗=1

𝑎 2𝑗

⋯

𝑗=1

𝑎 2𝑗

𝑗=1

𝑎 2𝑗

⋮	⋮	⋮	⋯	⋮	⋮

2

∑[𝑘+]

𝑛−1

∑[𝑘+]

𝑛

∑[𝑘+]

𝑎

m	[𝑘+]

𝑚1

𝑗=1

𝑎 𝑚𝑗

⋯

𝑗=1

𝑎 𝑚𝑗

𝑗=1

𝑎 𝑚𝑗

      - P，Q矩阵的偏序规则

在{P，Q}矩阵中任意两行x、y，实则为不同的两个评价对象，如果对于 P 矩阵有 px1≥py1且px2≥py2，……且pxn≥pyn，同时对于Q 矩阵有qx1≤qy1且qx2≤qy2，……且qxn≤qyn，那么x、y的关系记作：x ≺ y，意义是评价对象 x 劣于评价对象 y[58]。

y

关系矩阵A=[a]m×m计算方法如下：

axy

 1, x	y 或a

0

xy



0, x





1

(4.13)

以上两种方式只能选择一种。

      - 通过关系矩阵计算骨架矩阵的方法

关系矩阵 A，又称邻接矩阵，即为可达矩阵。

对于任意的布尔方阵即邻接矩阵 A，其可达矩阵的计算方法如下：

B  A  I

(4.14)

其中B 为相乘矩阵，I 为单位矩阵，即只有对角线为1 的布尔方阵。对B 进行连乘，根据布尔方阵的性质，连乘结果最终会收敛到一个固定的矩阵：

Bk -1  Bk  Bk 1  R

(4.15)

其中 R 称之为可达矩阵，由于关系矩阵 A 的任意两要素都有比较其可达性。根据传递性原理，其关系矩阵必为可达矩阵 R，因此得到 A=R。。

当该关系之中不存在回路时（若两两评价对象的指标不完全一样，则必不存在回

53

路），计算一般性骨架矩阵的方法如下：

S  HS  R  (R  I )2  I

(4.16)

其中为 A 原始矩阵，I 为单位矩阵，B 为相乘矩阵，R 为可达矩阵，S 为骨架矩阵，

HS 为哈斯矩阵。利用此方法即可简便计算骨架矩阵。

    - 绘制有向拓扑层级图

对于布尔方阵，将其可达集合记作 R，先行集合记作 Q，共同集合记作 T，其中共 同集合为可达集合和先行集合的并集，记作T=R∩Q[59]。以关系矩阵 A 举例，其要素ei。

ei的可达集合记作 R(ei)，其表示‘可达矩阵’的要素ei对应行中，包含有 1 的元素集合。

ei的先行集合记作 Q(ei)，其表示‘可达矩阵’的要素ei对应列中，包括有 1 的元素集合。

ei的共同集合记作 T(ei)，即 R(ei)∩Q(ei)。有向拓扑层级图的绘制有四种抽取方式：

      - Up 型层级拓扑图

Up 型层级图，将结果作为优先抽取规则进行层级划分的层级图，其抽取规则为： T(ei)=R(ei)。对于无回路的有向图，对骨架矩阵的主对角线全部填充为 1 后即可进行抽取的操作。

抽取出来的评估对象放置在较上层的层级，然后从可达集合和共同集合中删除，对剩下的评估对象继续进行抽取，按照由上往下的方式放置抽取出的要素，直至所有要素抽取完毕，即可得到每个评价对象所处的层级。

      - Down 型层级拓扑图

Down 型层级图，将原因作为优先抽取规则进行层级划分的层级图，其抽取规则为：

T(ei)=Q(ei)。对于无回路的有向图，操作方式同 UP 型层级图。

抽取出来的评估对象放置在较下层的层级，然后从先行集合和共同集合中删除，对剩下的评估对象继续进行抽取，按照由下往上的方式放置抽取出的要素，直至所有要素抽取完毕，即可得到每个评价对象所处的层级。

      - U-D 型层级拓扑图

U-D 型层级图，为结果-原因轮换抽取的抽取方式，层级抽取规则为：先T(ei)=R(ei)，后T(ei)=Q(ei)。

先把按照T(ei)=R(ei)抽取出来的评估对象放置在较上层的层级，将其从可达集合和

54

共同集合中删除后，把按照规则T(ei)=Q(ei)抽取出的评估对象放置在较下层的层级，再重复上一步过程，依次轮流放置取出的要素，即可得到每个评价对象所处的层级。

      - D-U 型层级拓扑图

D-U 型层级图，为原因-结果轮换抽取的抽取方式，层级抽取规则为：先T(ei)=Q(ei)，后T(ei)=R(ei)。

先把按照T(ei)=Q(ei)抽取出来的评估对象放置在较下层的层级，将其从先行集合和共同集合中删除后，把按照规则T(ei)=R(ei)抽取出的评估对象放置在较上层的层级，再重复上一步过程，依次轮流放置取出的要素，即可得到每个评价对象所处的层级。

其中 UP 型层级拓扑图与 DOWN 型层级拓扑图属于一组对立型的画法，当 UP 型与 DOWN 型所得结果一致，则该结构称为刚性结构。同理对于 U-D 型和 D-U 型也一样。如果某个要素不能确定在哪一个层级，具体表现为不同的抽取方式所得到的层级不

一样，则这些要素称为活动要素。

如果最后得到的一般性骨架矩阵中含有活动要素，这样的系统称活动系统，活动系统中各要素之间的关系不能完全确定，只能确定非活动要素之间的关系。不含活动要素的系统便是刚性系统，刚性系统中各要素的排序都是确定的。

如果一个刚性系统有如下三个特性：一是关系矩阵各元素由小到大进行排序，构成上三角矩阵满阵形式；同理关系矩阵内的元素由大到小排列组合之后就构成了下三角矩阵满阵形式。二是，两组对立画法的有向拓扑层级图结果相同，显示为直链型；三是任两种评价对象间的优劣关系均可判定。则称此系统为完全刚性的。在完全刚性系统下，各评价对象的优劣排序也就是我们所希望达到的效果。

    - 基于正负理想点的距离与贴近度

d+是由归一化矩阵，根据欧式距离公式求出的某一评价对象与正理想点的距离。 d-是由归一化矩阵，根据欧式距离公式求出的某一评价对象与负理想点的距离。

γ+，γ-是由评价对象和正负理想解的距离d+，d-通过贴近度公式计算得到。γ+表示与负理想解的贴近程度，γ-表示与正理想解的贴近程度。

  - 案例分析

    - 案例想定

假设在一次作战中，由C3I系统获取了战场中敌方部队在将来的五个时刻T1-T5的作战情况如图 4.2 所示，敌方 15 个目标对我方阵地发起进攻，我方派出 7 个战车进行防御作战。图中网格边长设定为 0.5km，决策数据按照网格化模型存储在对应信息网格单元中，并对每个时刻做出相应火力分配。

55

图 4.2(a) T1时刻作战情况图	4.2(b) T2时刻作战情况图

图 4.2(c) T3时刻作战情况图	4.2(d) T4时刻作战情况图

图 4.2(e) T5时刻作战情况图

按照 4.1 节建立的评价体系，依据各项决策数据以及火力分配结果，计算得到的最优打击时间评估原始矩阵如表 4.6 所示，其中 I1~I5 为 4.1 节中建立的评价指标。

56

表 4.6 原始矩阵O5×5数据

| O5×5 | +I1 | +I2 | +I3 | +I4 | -I5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 12 | 0.85 | 8 | 64.56 | 0.2 |
| T2 | 12 | 0.64 | 11 | 69.54 | 0.4 |
| T3 | 10 | 0.77 | 15 | 70.86 | 0.6 |
| T4 | 8 | 0.65 | 7 | 80.14 | 0.8 |
| T5 | 7 | 0.79 | 10 | 86.23 | 1 |

    - AISM 方法数据处理过程

      - 基于指标距离求解骨架矩阵

① 由原始矩阵得到归一化矩阵的过程

根据 4.3.1 作战想定的原始数据，采用极差法进行归一化处理（即曼哈顿距离），得到归一化矩阵N5×5见表 4.7，计算公式见式(4.6)和式(4.7)。

表 4.7 归一化矩阵N5×5数据

| N5×5 | +I1 | +I2 | +I3 | +I4 | -I5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 1 | 1 | 0.125 | 0 | 1 |
| T2 | 1 | 0 | 0.5 | 0.2298 | 0.75 |
| T3 | 0.6 | 0.6191 | 1 | 0.2907 | 0.5 |
| T4 | 0.2 | 0.0476 | 0 | 0.7189 | 0.25 |
| T5 | 0 | 0.7143 | 0.375 | 1 | 0 |

② 使用变异系数法计算权重

使用 4.2.3 节中的变异系数法的计算方法对于归一化矩阵N5×5每列指标求取权重，

见式(4.10)和式(4.11)，得到的权重如表 4.8 所示。

表 4.8 各列权重并排序

|  | +I1 | +I2 | +I3 | +I4 | -I5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 0.1853 | 0.2085 | 0.2214 | 0.2049 | 0.1799 |
| 排序 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 |

对于指标权重的排序是为了避免接下来进行权重累加时出现 5!=120  种排列组合的巨大算量，因此取最具代表性的排序，即按照权重由小到大和权重由大到小的排序方式，进行累加后，求出关系矩阵，用来对评价对象的好坏进行排序。

③ 正负理想点的确定以及基于相似度测度的对抗矩阵对K+，K-的计算

57

由归一化矩阵N5×5获得正负理想点集合，由于归一化矩阵使用极差法计算，矩阵中最大的数据为 1，最小的数据为 0，所以正理想点为元素全为 1 的行向量，负理想点为元素全为 0 的行向量。

S+=(1,1,1,1,1)

S-=(0,0,0,0,0)

由归一化矩阵N5×5到正负理想点距离，这里采用欧式距离公式计算，见式(4.17)，得到对抗矩阵K+和K-，如表 4.9 和表 4.10 所示。

| P  Q |2

i1

n

d  

(4.17)

ij

矩阵K+=[k+]

m×n

中每个元素计算公式如下：

k   



ij	j

j

其中，ωj为第 j 列权重，nij∈N，z+∈S+。



z  n

j	ij

(4.18)

ij

矩阵K-=[k- ]

m×n

中每个元素计算公式如下：

k   



ij	j

j

其中，ωj为第 j 列权重，nij∈N，z-∈S-。



z  n

j	ij

(4.19)

| 表 4.9 K+5×5矩阵数据 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K+5×5 |  | +I1 | +I2 | +I3 | +I4 | -I5 |
| T1 |  | 0 | 0 | 0.194 | 0.205 | 0.179 |
| T2 |  | 0 | 0.209 | 0.111 | 0.158 | 0.135 |
| T3 |  | 0.074 | 0.079 | 0 | 0.145 | 0.089 |
| T4 |  | 0.148 | 0.199 | 0.221 | 0.058 | 0.045 |
| T5 |  | 0.185 | 0.059 | 0.138 | 0 | 0 |
| 表 4.10 K-5×5矩阵数据 |  |  |  |  |  |  |
|  | K−5×5 | +I1 | +I2 | +I3 | +I4 | -I5 |
|  | T1 | 0.185 | 0.209 | 0.028 | 0 | 0 |
|  | T2 | 0.185 | 0 | 0.111 | 0.047 | 0.045 |
|  | T3 | 0.111 | 0.129 | 0.221 | 0.059 | 0.089 |
|  | T4 | 0.037 | 0.009 | 0 | 0.147 | 0.135 |
|  | T5 | 0 | 0.149 | 0.083 | 0.205 | 0.179 |
| 58 |  |  |  |  |  |  |

a	d

④ 由K+，K-矩阵计算至Pa，Pd，Q ，Q 矩阵

根据K+和K-矩阵依次计算K+，K- ，K+，K- 矩阵：按照权重由小到大的顺序得到K+

d	d	a	a	a

a

和K- ，下标 a 指升序，表示权重按照上升的顺序排序；按照权重由大到小的顺序得到

K+和K- ，下标 d 指降序，表示按照权重降低的顺序排序。

d	d

| 表 4.11 Pa矩阵数据 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pa | Pa1 | Pa2 | Pa3 | Pa4 | Pa5 |  |
| T1 | 0.179 | 0.179 | 0.385 | 0.385 | 0.579 |  |
| T2 | 0.135 | 0.135 | 0.293 | 0.501 | 0.612 |  |
| T3 | 0.089 | 0.164 | 0.309 | 0.389 | 0.389 |  |
| T4 | 0.045 | 0.193 | 0.251 | 0.449 | 0.671 |  |
| T5 | 0 | 0.185 | 0.185 | 0.245 | 0.383 |  |
| 表 4.12 Qa矩阵数据 |  |  |  |  |  |  |
| Qa | Qa1 | Qa2 | Qa3 | Qa4 | Qa5 |  |
| T1 | 0 | 0.185 | 0.185 | 0.394 | 0.421 |  |
| T2 | 0.045 | 0.230 | 0.277 | 0.277 | 0.388 |  |
| T3 | 0.089 | 0.201 | 0.261 | 0.389 | 0.611 |  |
| T4 | 0.135 | 0.172 | 0.319 | 0.329 | 0.329 |  |
| T5 | 0.179 | 0.179 | 0.385 | 0.534 | 0.617 |  |
| 表 4.13 Pd矩阵数据 |  |  |  |  |  |  |
| Pd | Pd1 | Pd2 | Pd3 | Pd4 | Pd5 |  |
| T1 | 0.194 | 0.194 | 0.399 | 0.399 | 0.579 |  |
| T2 | 0.110 | 0.319 | 0.477 | 0.477 | 0.612 |  |
| T3 | 0 | 0.079 | 0.225 | 0.299 | 0.389 |  |
| T4 | 0.221 | 0.419 | 0.478 | 0.626 | 0.671 |  |
| T5 | 0.138 | 0.198 | 0.198 | 0.383 | 0.383 |  |
| 表 4.14 Qd矩阵数据 |  |  |  |  |  |  |
| Qd | Qd1 | Qd2 | Qd3 | Qd4 | Qd5 |  |
| T1 | 0.028 | 0.236 | 0.236 | 0.421 | 0.421 |  |
| T2 | 0.110 | 0.111 | 0.158 | 0.343 | 0.388 |  |
| T3 | 0.221 | 0.350 | 0.410 | 0.521 | 0.611 |  |
| T4 | 0 | 0.009 | 0.157 | 0.194 | 0.329 |  |
| T5 | 0.083 | 0.232 | 0.437 | 0.437 | 0.617 |  |
|  |  |  |  |  |  | 59 |

K+和 K- ，K+和 K- 分别按照各列从左到右的顺序进行累加，分别得到P ，Q ，P ，

d	d	a	a

d	d	a

Qa矩阵。其中Pd，Qd为一组对抗矩阵，Pa，Qa为一组对抗矩阵。分别见表  4.11，表

4.12,表 4.13 和表 4.14。

⑤ 根据Pa，Qa矩阵，基于偏序规则求出关系矩阵并计算骨架矩阵

根据 4.2.3 中的偏序规则，求出Pa，Qa的关系矩阵如表 4.15 所示。

| 表 4.15 Pa，Qa的关系矩阵 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| T1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 根据式(4.16)，求出骨架矩阵如表 4.16 所示。 表 4.16 Pa，Qa的骨架矩阵 |  |  |  |  |  |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

⑥ 根据Pd，Qd矩阵，基于偏序规则求出关系矩阵并计算骨架矩阵

|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | T2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | T3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | T4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | T5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 |  |  |  |  |  |  |

表 4.17 Pd，Qd的关系矩阵

根据 4.2.3 中的偏序规则，求出Pd，Qd的关系矩阵如表 4.17 所示。

根据式(4.16)，求出骨架矩阵如表 4.18 所示。

|  |  | 表 4.18 | Pd，Qd的骨架矩阵 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| T1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

      - 基于方案距离求解骨架矩阵

① 计算各个打击时刻到正负理想点的距离d+，d-

	n  z

n

2

j 1





j	ij	j



2

此处使用欧式距离：

d





i

(4.20)

j

其中，ωj为第 j 项指标的权重，nij∈N，z+∈S+。

	n  z

n

2

j 1





j	ij	j



2

d





i

(4.21)

j

其中，ωj为第 j 项指标的权重，nij∈N，z-∈S-。

计算得到结果如表 4.19 所示。

|  | 表 | 4.19 | 打击时刻距正负理想点的距离 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | d+ | d- |
| T1 |  |  | 0.334 | 0.280 |
| T2 |  |  | 0.314 | 0.225 |
| T3 |  |  | 0.203 | 0.299 |
| T4 |  |  | 0.340 | 0.203 |
| T5 |  |  | 0.239 | 0.322 |

如折线图 4.2 所示，与正理想点离得越远，即d+的值越大，打击时刻越劣；与负理想点离得越近，即d-的值越小，打击时刻越差。

61

图 4.2 打击时刻与理想点距离趋势图

| 表 4.20 d+，d-的关系矩阵 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| T1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| T3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| T4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 根据式(4.16)，求出骨架矩阵如表 4.21 所示。 表 4.21 d+，d-的骨架矩阵 |  |  |  |  |  |
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| T1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

② 根据d+，d-矩阵，基于偏序规则求出关系矩阵并计算骨架矩阵根据 4.2.3 中的偏序规则，求出d+，d-的关系矩阵如表 4.20 所示。

      - 基于方案贴近度求解骨架矩阵

①由方案和正负理想点的距离d+，d-求出方案贴近度γ-，γ+

计算公式如下，γ-表示与正理想解的贴近度；γ+表示与负理想解的贴近度。

62

计算得到的结果如表 4.22 所示。

  

i

i

  



d

i

i	i

d   d 

d



i

i	i

d   d 

(4.22)

(4.23)

|  | 表 | 4.22 | 打击时刻与正负理想解的贴近度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | γ- | γ+ |
| T1 |  |  | 0.456 | 0.544 |
| T2 |  |  | 0.418 | 0.582 |
| T3 |  |  | 0.597 | 0.403 |
| T4 |  |  | 0.374 | 0.626 |
| T5 |  |  | 0.574 | 0.426 |

如折线图 4.3 所示，距离正理想点贴近度越大，即γ-的值越大，打击时刻越好；距离负理想点贴近度越小，即γ+的值越小，打击时刻越好。

图 4.3 打击时刻与理想点贴近度趋势图

③ 根据γ-，γ+矩阵，基于偏序规则求出关系矩阵并计算骨架矩阵

表 4.23 γ-，γ+的关系矩阵

|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| T2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| T3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| T4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| T5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 63 |

根据 4.2.3 中的偏序规则，求出γ-，γ+的关系矩阵如表 4.23 所示。

根据式(4.16)，求出骨架矩阵如表 4.24 所示。

表 4.24 γ-，γ+的骨架矩阵

|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - AISM 方法评价结果

通过对数据处理之后得到的骨架矩阵使用结果优先、原因优先这两种不同抽取方式进行评价对象的层级抽取，将各个评价对象（打击时刻）放入不同的层级中，再把骨架矩阵缩边运算中缩略的有向边迭代回去，就可以得到完整的带方向的层级拓扑图。

通过采用 2  种不同的抽取方式得出一组基于原因-结果对抗有向拓扑层级图，能够清晰地反应两种不同的抽取方式得出结果的比较。同时可以反映出当前的所有打击时刻中有多少个时刻还没有确定优劣顺序，当前的系统是否属于刚性系统。

本章使用的 AISM 与 TOPSIS 联用方法是从不同层次的对抗有向拓扑层级图组中逐步逼近出被评测打击时刻的优异程度排序，由图 4.4 所示的流程可以看出。

图 4.4 对抗型拓扑层级逼近过程

下面基于此逼近过程，来逐步进行分析。

      - 利用Pa，Qa求出的一般性骨架矩阵，基于两种不同的抽取方式，得到以下 2 个有向拓扑层级图 4.5。

64

图 4.5 由Pd，Qd得到的骨架矩阵抽取的有向拓扑层级图

由 Up 型拓扑层级图可知五个打击时刻从优到劣的排序为：{T1时刻，T2时刻，T3时刻， T5时刻}>{ T4时刻}。

由 Down 型拓扑层级图可知五个打击时刻从优到劣的排序为：{T1时刻，T2时刻，

T3时刻， T5时刻}>{ T4时刻}。得到表 4.25。

表 4.25 基于指标降序得到的评估结果

| 层级序号 | 结果优先型层级结果 | 原因优先型层级结果 | 共有方案 活动方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 层 | T4时刻 T1时刻，T2时 | T4时刻 T1时刻，T2时 | T4时刻 T1时刻，T2时 |
| 第 2 层 | 刻，T3时刻， T5 | 刻，T3时刻， T5 | 刻，T3时刻， T5 |
|  | 时刻 | 时刻 | 时刻 |

通过此步骤可以得到结果：部分打击时刻之间优劣排序为{T4时刻}>{T1时刻，T2时刻，T3时刻， T5时刻}，“T1时刻，T2时刻，T3时刻， T5时刻”之间的排序尚不明确。

      - 利用Pd，Qd求出的一般性骨架矩阵，基于两种不同的抽取方式，得到以下 2 个有向拓扑层级图 4.6。

图 4.6 由Pd，Qd得到的骨架矩阵抽取的有向拓扑层级图

65

由 Up 型拓扑层级图可知五个打击时刻从优到劣的排序为：{T1时刻， T2时刻， T4

时刻}>{T3时刻}>{T5时刻}。

由 Down 型拓扑层级图可知五个打击时刻从优到劣的排序为：{T1时刻， }>{T3时刻，

T4时刻}>{T2时刻，T5时刻}。得到表 4.26。

表 4.26 基于指标升序得到的评估结果

层级序号

结果优先型层级结果

T1时刻， T2时

原因优先型层级结果

共有方案	活动方案

第 1 层

刻， T4时刻

T1时刻	T1时刻	T2时刻，T4时刻

第 2 层	 T3时刻	T3时刻，T4时刻	 T3时刻	T4时刻第 3 层	T5时刻	T2时刻，T5时刻	T5时刻	T2时刻

通过此步骤可以得到结果：部分打击时刻之间优劣排序为{T5时刻}>{T3时刻}>{T1时刻}。“T2时刻， T4时刻”属于活动方案，与其他时刻的排序尚不明确。

      - 利用d+，d-求出的一般性骨架矩阵，基于两种不同的抽取方式，得到以下 2 个有向拓扑层级图 4.7。

图 4.7 由d+，d-得到的骨架矩阵抽取的有向拓扑层级图

表 4.27 基于距离得到的评估结果

| 层级序号 | 结果优先型层级结果 | 原因优先型层级结果 | 共有方案 活动方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 层 | T4时刻 | T4时刻 | T4时刻 |
| 第 2 层 | T1时刻， T2时刻 | T1时刻， T2时刻 | T1时刻， T2时刻 |
| 第 3 层 | T3时刻，T5时刻 | T3时刻，T5时刻 | T3时刻，T5时刻 |

由 Up 型拓扑层级图可知五个打击时刻从优到劣的排序为：{T4时刻}>{T1时刻， T2

时刻}>{T3时刻，T5时刻}。

66

由 Down 型拓扑层级图可知五个打击时刻从优到劣的排序为：{T4时刻}>{T1时刻，

T2时刻}>{T3时刻，T5时刻}。得到表 4.27。

通过此步骤可以得到结果：部分打击时刻之间优劣排序为{T4时刻}>{T1时刻， T2时刻}>{T3时刻，T5时刻}。“T1时刻， T2时刻” 之间，“T3时刻，T5时刻”之间的排序尚不明确。

      - 利用γ-，γ+求出的一般性骨架矩阵，基于两种不同的抽取方式，得到以下 2 个有向拓扑层级图 4.8。

图 4.8 由γ-，γ+得到的骨架矩阵抽取的有向拓扑层级图

由 Up 型拓扑层级图可知五个打击时刻从优到劣的排序为：{ T4 时刻}>{ T2 时刻}>{T1时刻}>{T5时刻}>{T3时刻}。

由 Down 型拓扑层级图可知五个打击时刻从优到劣的排序为：{T4时刻}>{ T2时刻}>{T1时刻}>{T5时刻}>{T3时刻}。得到表 4.28。

表 4.28 基于贴近度得到的评估结果

| 层级序号 | 结果优先型层级结果 | 原因优先型层级结果 | 共有方案 活动方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 层 | T4时刻 | T4时刻 | T4时刻 |
| 第 2 层 | T2时刻 | T2时刻 | T2时刻 |
| 第 3 层 | T1时刻 | T1时刻 | T1时刻 |
| 第 4 层 | T5时刻 | T5时刻 | T5时刻 |
| 第 5 层 | T3时刻 | T3时刻 | T3时刻 |

通过此步骤可以得到结果：各个打击时刻之间优劣排序为{T4时刻}>{ T2时刻}>{T1

时刻}>{T5时刻}>{T3时刻}，层级拓扑图形成刚性结构，即直链。

至此，对于想定案例的最优打击时刻选择结束。通过对想定案例的一步步计算可以

67

看出，使用 AISM-TOPSIS 方法对最优打击时刻进行评估之中，通过对抗解释结构模型能够对不同打击时刻之间的多种指标进行评估，确定不同打击时刻之间的优劣，并且通过层级拓扑图清晰地展现比较结果。与此同时，单一的通过对抗解释结构模型仍然无法确定所有打击时刻之间的优劣顺序，通过从指标距离逼近到方案距离，再从方案距离逼近到方案贴近度的 TOPSIS 法思想，最终可以得到一个刚性结构的排序，确定每个打击时刻的优劣。

  - 本章小结

本章构建了基于态势数据和打击效果的最优打击时间的评价体系，并研究了利用对抗解释结构模型对其进行评估的方法。通过一个作战想定案例，经过一步步计算，利用层级拓扑图的方式展现了步步逼近最终结果的过程，证明了这种评估方法的合理性和优越性。

68

- 总结与展望

  - 研究内容总结

随着现代信息化战争的发展，实现自动化指挥控制决策逐步成为信息化战争的核心问题。本文提出了一种网格化的战场决策模型，将连续的空间和时间离散化成地域单元网格和不同时间片段组成的时间序列，在便于态势数据存储的同时，将不同时间片段的静态武器-目标分配的结果，与该时间片段的战场态势相结合，进行多时间片段上的二次寻优，以此得到一个建立在最优的打击时间基础上的最优火力分配方案。本文对于该决策模型中的几个重点问题做出了深入研究，具体工作内容如下：

- 研究了网格化战场之下的威胁度评估方法，利用网格化战场方便态势数据存储的特点，将地形地势等信息融入到威胁度评估中，使得威胁度评估与实际更加符合。同时提出了一种将客观权重与主观权重相结合计算目标威胁度的方法，既利用信息熵法保证数据差异度对权重的影响，也通过层次分析法使权重更符合指挥员的作战经验和作战理论。

- 提出了一种先对目标进行类别划分，再根据类别对其进行 WTA 求解的分配方法。利用 Kmeans 聚类算法，对目标从类型、速度、距离、武装性能等属性出发进行类别划 分，得到的类别结果会受到目标属性的影响。再对各类目标，利用改进 PSO 算法进行武器-目标分配的最优解计算。通过案例仿真，首先得出改进PSO 算法比标准PSO 算法拥有更快的收敛速度的结论。其次通过对分类后分配与直接分配得到的分配结果进行 分析对比，得出了通过分类过程可以使得分配结果更有逻辑性，更符合实际情况的结论。

- 建立了一个基于武器-目标分配结果和战场基本态势情况的最优打击时间评估模型。并将 AISM 方法与 TOPSIS 方法结合，对该模型进行评估。通过案例计算，验证该方法的有效性和可靠性。在评价出最优打击时间的结果后，即可得到在整个预测时间内，最优的火力打击规划结果。该结果与传统的静态武器-目标分配得出的结果相比，不仅仅是追求数学意义上的毁伤最大，而是包含了战场态势在内的更加符合实际需求的最优分配结果。

通过以上几点具体的工作，本文在网格化战场的模型之下，根据态势预测的内容，建立了多时间片段上的战术决策矩阵序列。在每个时间段之上，将战场客观条件与目标自身属性相结合进行威胁度评估。根据各目标态势数据对目标进行分类，在分类的基础之上进行武器-目标分配，得到了更贴近实际情况的武器-目标分配结果，同时减少了武器-目标分配的计算时间。在对每个时间片进行武器-目标分配的基础上，结合当时的战场态势数据，选择出一个最优的火力打击时间点。最终，得到了最佳打击时间和

69

该时间下的最优分配结果，两者共同组成了火力分配的最终结果。

  - 后续工作展望

由于时间、能力有限，本文所完成的工作只是有限的一部分，很多方面需要更加深入的研究和改进：

- 本文中对战车毁伤概率的计算仅仅使用了最简单的模型，在实际应用之中，需要和更加完备的毁伤概率计算相结合。

- 本文中采用的先分类后分配的武器-目标分配策略，仅仅采用了最简单的聚类方法，使用聚类权重控制各指标对聚合的影响，对于分配结果的影响有限。在真实的战场环境中，可能需要基于一定的战法规则，制定新的类别划分的方式，使分类方式更加利于分配结果的逻辑性。

- 本文的火力分配仅是在静态武器-目标分配基础上的深入研究和扩展，期望后续能与动态武器-目标分配问题相结合，更加贴近真实的战场情况。

70

参考文献

- Blasch E P, Plano S. JDL Level 5 fusion model: user refinement issues and applications in group tracking[C]//Signal processing, sensor fusion, and target recognition XI. SPIE, 2002, 4729: 270-279.

- 康耀红. 数据融合理论与应用[M]. 西安电子科技大学出版社, 2006.

- Hall, David, and James Llinas, eds. Multisensor data fusion[M]. CRC press, 2001.

- 黄玺瑛,赵定海,邵伟.一种基于复合信息单元的战场态势表达方法研究[J].系统仿真学报,2018,30(09):3288-3292.

- 李志强,胡晓峰,司光亚,董忠林,张斌.一个基于人工势场的战场态势分析模型[J].系统仿真学报,2006(12):3603-3607.

- 曲长 文,何 友,马 强.应用多属性决策的威胁评估方法[J].系 统工程与电子技术,2000(05):26-29.

- 周 林,娄寿 春,赵 杰.基于 MADM 的威胁评估排序模型[J].系 统工程与电子技术,2001(01):18-19+41.

- 王永杰,张喜斌,张恒喜,续斌.基于 TOPSIS 方法的空战威胁评估研究[J].电光与控制,2008(05):32-34.

- 王士同，陈慧萍，赵跃华等.人工智能教程(第二版)[M].电子工业出版社.2006.

- Zacharias G L, Miao A X, Illgen C, et al. SAMPLE: Situation awareness model for pilot in-the-loop evaluation[C]//Proceedings of the 1st Annual Conference on Situation Awareness in the Tactical Air Environment. 1996: 547-553.

- Das S, Grey R, Gonsalves P. Situation assessment via Bayesian belief networks[C]//Proceedings of the Fifth International Conference on Information Fusion. FUSION 2002.(IEEE Cat. No. 02EX5997). IEEE, 2002, 1: 664-671.

- 康长青,郭立红,罗艳春,王心醉.基于模糊贝叶斯网络的态势威胁评估模型[J].光电工

程,2008(05):1-5.

- 王琳,寇英信.Dempster-Shafer 证据理论在空战态势评估方面的应用[J].电光与控制,2007(06):155-157+196.

- 赵威,周德云.专家系统在空战多目标攻击排序中的应用[J].电光与控制,2008(02):23- 26.

- 王向华,覃征,刘宇,史哲文.径向基神经网络解决威胁排序问题[J].系统仿真学报,2004(07):1576-1579.

- 李梦杰,常雪凝,石建迈,陈超,黄金才,刘忠.武器目标分配问题研究进展：模型、算法

73

与应用[J].系统工程与电子技术,2023,45(04):1049-1071.

- Manne A S. A target-assignment problem[J]. Operations research, 1958, 6(3): 346-351.

- Lloyd S P, Witsenhausen H S. Weapons allocation is NP-complete[C]//1986 summer computer simulation conference. 1986: 1054-1058.

- Lee Z J, Su S F, Lee C Y. Efficiently solving general weapon-target assignment problem by genetic algorithms with greedy eugenics[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics), 2003, 33(1): 113-121.

- Stieber A, Fügenschuh A, Epp M, et al. The multiple traveling salesmen problem with moving targets[J]. Optimization Letters, 2015, 9(8): 1569-1583.

- Peng G, Fang Y, Chen S, et al. A hybrid multi-objective discrete particle swarm optimization algorithm for cooperative air combat DWTA[C]//Bio-inspired Computing– Theories and Applications: 11th International Conference, BIC-TA 2016, Xi'an, China, October 28-30, 2016, Revised Selected Papers, Part II 11. Springer Singapore, 2016: 114-

119.

- Lu Y, Chen D Z. A new exact algorithm for the weapon-target assignment problem[J].

Omega, 2021, 98: 102138.

- Soland R M. Optimal defensive missile allocation: A discrete min-max problem[J].

Operations Research, 1973, 21(2): 590-596.

- Leboucher C, Shin H S, Le Ménec S, et al. Novel evolutionary game based multi-objective optimisation for dynamic weapon target assignment[J]. IFAC Proceedings Volumes, 2014, 47(3): 3936-3941.

- Han C Y, Lunday B J, Robbins M J. A game theoretic model for the optimal location of integrated air defense system missile batteries[J]. INFORMS Journal on Computing, 2016, 28(3): 405-416.

- 张先剑.空陆攻防博弈的动态武器目标分配[J].国防科技大学学报,2019,41(02):185-

190.

- 黄力伟,许品刚,王勤.基于匈牙利算法求解的火力分配问题[J].火力与指挥控制,2007(06):25-28.

- Ahner D K, Parson C R. Optimal multi-stage allocation of weapons to targets using adaptive dynamic programming[J]. Optimization Letters, 2015, 9: 1689-1701.

- Summers D S, Robbins M J, Lunday B J. An approximate dynamic programming approach for comparing firing policies in a networked air defense environment[J]. Computers & Operations Research, 2020, 117: 104890.

- Jaiswal N K, Shrotri P K, Nagabhushana B S. Optimal weapon mix, deployment and

74

allocation problems in multiple layer defense[J]. American Journal of Mathematical and Management Sciences, 1993, 13(1-2): 53-82.

- Madni A M, Andrecut M. Efficient heuristic approach to the weapon-target assignment problem[J]. Journal of Aerospace Computing, Information, and Communication, 2019, 6(6): 405-414.

- Metler W A, Preston F L, Hofmann J. A suite of weapon assignment algorithms for a SDI mid-course battle manager[R]. Naval Research Lab Washington DC, 1990.

- Lee Z J, Su S F, Lee C Y. A genetic algorithm with domain knowledge for weapon‐target assignment problems[J]. Journal of the Chinese Institute of Engineers, 2022, 25(3): 287- 295.

- Chen J, Xin B, Peng Z H, et al. Evolutionary decision-makings for the dynamic weapon- target assignment problem[J]. Science in China Series F: Information Sciences, 2009, 52(11): 2006.

- Zeng X, Zhu Y, Nan L, et al. Solving weapon-target assignment problem using discrete particle swarm optimization[C]//2006 6th World Congress on Intelligent Control and Automation. IEEE, 2006, 1: 3562-3565.

- Li L, Liu F, Long G, et al. Modified particle swarm optimization for BMDS interceptor resource planning[J]. Applied Intelligence, 2016, 44: 471-488.

- Shang G. Solving weapon-target assignment problems by a new ant colony algorithm[C]//2018 International Symposium on Computational Intelligence and Design. IEEE, 2018, 1: 221-224.

- Chang T, Kong D, Hao N, et al. Solving the dynamic weapon target assignment problem by an improved artificial bee colony algorithm with heuristic factor initialization[J]. Applied Soft Computing, 2018, 70: 845-863.

- Wang J, Luo P, Hu X, et al. A hybrid discrete grey wolf optimizer to solve weapon target assignment problems[J]. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2018, 2018: 1-17.

- Azak M, Bayrak A E. A new approach for Threat Evaluation and Weapon Assignment problem, hybrid learning with multi-agent coordination[C]//2008 23rd International Symposium on Computer and Information Sciences. IEEE, 2008: 1-6.

- Shojaeifard A, Amroudi A N, Mansoori A, et al. Projection recurrent neural network model: a new strategy to solve weapon-target assignment problem[J]. Neural Processing Letters, 2019, 50: 3045-3057.

- 王贝,杨世荣,钮小林.基于不确定语言多属性决策的目标威胁度排序[J].火力与指挥

控制,2008,33(S2):169-171.

75

- 朱建益. 空战中的威胁估计与态势评估研究[D].西安电子科技大学,2013.

- 金朝光,林焰,纪卓尚.基于模糊集理论事件树分析方法在风险分析中应用[J].大连理工大学学报,2003(01):97-100.

- 张涛,周中良,苟新禹,于雷.基于信息熵和 TOPSIS 法的目标威胁评估及排序[J].电光与控制,2012,19(11):35-38.

- 陈兴乐,黄炎焱,陈天德.近海威胁目标威胁度评估与无人艇兵力分配[J].火力与指挥控制,2022,47(03):73-81.

- 马原野. 武器-目标分配关键技术及仿真[D].西安电子科技大学,2019.

- 苏凯森,杨家豪,郑泽蔚,弓新月.计及 DG 出力相关性的孤岛微电网蒙特卡洛法概率潮流[J].电力工程技术,2018,37(02):95-101.

- 韩梦妍,黄炎焱.面向装甲类目标的火力打击方案毁伤评估方法[J].火力与指挥控制,2022,47(09):66-72.

- 宋娇娇. 具有射击门体制的坦克炮毁伤效能研究[D].南京理工大学,2019.

- 王少蕾,陈维义,顾雪峰.自适应差分进化算法求解多平台多武器-目标分配问题[J].系统工程与电子技术,2013,35(10):2115-2120.

- 刘婉婉. 变权重稀疏 Kmeans 的算法及应用研究[D].厦门大学,2017.

- 吴广 建,章剑 林,袁 丁.基于 K-means 的手肘法自动获取 K 值方法研究[J].软件,2019,40(05):167-170.

- 刘波. 粒子群优化算法及其工程应用[M]. 電子工業出版社, 2010.

- 喻世轶,张亮,周学广.改进蛙跳算法求解武器目标分配问题[J].指挥控制与仿真,2023,45(01):89-94.

- 黄炜. 黑客与反黑客思维研究的方法论启示——解释结构模型新探[D].华南师范大学,2003.

- 谢希霖. 基于对抗解释结构模型方法的沿海智慧港口竞争力研究[D].天津大学,2019.

- 岳立柱,张志杰,闫艳.蕴含权重的偏序集多准则决策法[J].运筹与管理,2018,27(02):26- 31.

- 倪标,黄伟.基于对抗解释结构模型的军事训练方法可推广性评价模型[J].军事运筹与系统工程, 2020, 34 (2):46-51.

76